Топографические карты и планы

Уменьшенное изображения на плоскости значительного участка земной  поверхности, полученные с учетом кривизны Земли называют:

А) планом;

В) картой;

С) профилем;

Д) чертежом;

Е) масштабом;

Подобное и уменьшенное изображение на бумаге небольшого участка местности называют:

А) планом;

В) картой;

С) профилем;

Д) чертежом;

Е) масштабом;

Уменьшенное изображение вертикального разреза земной поверхности по заданному направлению называют:

планом;

картой;

профилем;

чертежом;

масштабом;

Планы и карты с изображением на них контуров и рельефа называются:

А) плановыми;

В) астрономическими;

С) профильными;

Д) топографическими;

Е) масштабными.

Чтобы изобразить на плоскости сферическую поверхность Земли в виде карты на плоскость переносят:

А) различные профили, затем по прямоугольным координатам точек земной поверхности строят карту;

В) государственные геодезические сети, затем по географическим координатам точек земной поверхности строят карту;

С) геодезические сети сгущения,  затем по прямоугольным координатам точек земной поверхности строят карту;

Д) сеть меридианов и параллелей - картографическую сетку,  затем по географическим координатам точек земной поверхности строят карту;

Е) сеть треугольников, затем по географическим координатам точек земной поверхности строят карту;

Способ перенесения сети меридианов и параллелей  со сферической поверхности на плоскость называется:

А) географическим проецированием;

В) тригонометрическим проецированием;

С) картографическим проецированием;

Д) геометрическим проецированием;

Е) полярным проецированием.

Деление топографических карт на листы называют:

разграфкой;

номенклатурой;

листами;

планом;

рамкой;

Система обозначения отдельных листов топографических карт называют:

разграфкой;

номенклатурой;

листами;

планом;

рамкой;

В основу разграфки и номенклатуры топографических  карт и планов положена карта масштаба:

А) 1:2000000  ограниченная,  параллелями 40 по широте, меридианами 60 по долготе;

В) 1:200000   ограниченная,  параллелями 60по широте, меридианами 40  по долготе;

С) 1:1000000  ограниченная,  меридианами 60по широте, параллелями 40  по долготе;

Д) 1:1000000  ограниченная,  параллелями 40 по широте, меридианами 60 по долготе;

Е) 1:100000  ограниченная,  параллелями 40 по широте, меридианами 60 по долготе;

Номенклатура листа карты М-42-144 обозначает:

А)  в ряду М,  42-ой колонны масштаба 1:100000 и 144-ая лист карты масштаба 1:10000;

В) в ряду М,  42-ой колонны масштаба 1:1000000 и 144-ая лист карты масштаба 1:100000;

С) в ряду 42,  колонны М масштаба 1:1000000 и 144-ая лист карты масштаба 1:100000;

Д) в ряду М,  42-ой колонны масштаба 1:10000 и 144-ая лист карты масштаба 1:1000;

Е) в ряду 42,  колонны М  масштаба 1:100000 и 144-ая лист карты масштаба 1:10000.

Рельефом земной поверхности называется:

А) совокупность неровностей физической поверхности Земли:

В) возвышенность в виде купола или конуса;

С) чашеобразная вогнутая часть земной поверхности;

Д) возвышенность вытянутая в одном направлении;

Е) перегиб хребта между двумя вершинами.

Основные формы рельефа:

А) вершина, дно, гора, котловина, холм, лощина;

В) гора, котловина, склоны, подошва, хребет;

С) гора, котловина, хребет, лощина, седловина;

Д)  гора, впадина, тальвега, терраса, седловина;

Е) гора, котловина, бровка, холм,  сопка.

Гора это:

А) совокупность неровностей физической поверхности Земли:

В) возвышенность в виде купола или конуса;

С) чашеобразная вогнутая часть земной поверхности;

Д) возвышенность  вытянутая в одном направлении;

Е) перегиб хребта между двумя вершинами.

Котловина это:

А) совокупность неровностей физической поверхности Земли:

В) возвышенность в виде купола или конуса;

С) чашеобразная вогнутая часть земной поверхности;

Д) возвышенность,  вытянутая в одном направлении;

Е) перегиб хребта между двумя вершинами.

Хребет это:

А) совокупность неровностей физической поверхности Земли:

В) возвышенность в виде купола или конуса;

С) чашеобразная вогнутая часть земной поверхности;

Д) возвышенность,  вытянутая в одном направлении;

Е) перегиб хребта между двумя вершинами.

Лощина это:

А) совокупность неровностей физической поверхности Земли:

В) возвышенность в виде купола или конуса;

С) чашеобразная вогнутая часть земной поверхности;

Д) углубление, вытянутое в одном направлении;

Е) перегиб хребта между двумя вершинами.

Седловина это:

А) совокупность неровностей физической поверхности Земли:

В) возвышенность в виде купола или конуса;

С) чашеобразная вогнутая часть земной поверхности;

Д) возвышенность вытянутая в одном направлении;

Е) перегиб хребта между двумя вершинами.

Для изображения ситуации на планах и картах применяют:

А) рисунки;

В) различные краски;

С) записки;

Д) условные знаки;

Е) символы.

Изображается рельеф на топографических картах и планах:

А) способом рисунок;

В) условными знаками;

С) способом горизонталей;

D) подписями координат;

Е) ответ В, С, D;

Линию на карте, соединяющая точки с равными высотами называют:

А) рисунками;

В) условными знаками;

С) горизонталями;

D) подписями высот;

Е) ответ В, С,

Расстояние между  секущими уровенными поверхностями на карте или плане называют:

А) горизонталями;

В) заложением;

С) высотой сечения;

D) масштабом;

Е) знаками;

Расстояние между соседними горизонталями на карте или плане называют:

А) горизонталями;

заложением;

высотой сечения;

масштабом;

знаками;

Внемасштабные условные знаки на картах и планах служат для изображения:

А) Объектов размеры которых не выражается в данном масштабе;

В) Объектов площадей с указанием их границ;

С) Линейных объектов, длина которых выражается в данном масштабе;

D) Цифровых и буквенных надписей характеризующие объекты;

Е) Специальных объектов, со специальными условными знаками.

Крутизна ската характеризуется:

А) Горизонтальным проложением, углом наклона;

В) Высотой сечения, горизонтальным углом;

С) Углом наклона или уклоном;

D) Горизонтальным углом, высотой;

Е) Азимутом, горизонтальным углом;

Хранение информации о топографии местности на компьютере называют:

Топографической картой;

Цифровой моделью местности;

Топографическим планом;

Рельефом местности;

Условными знаками ЭВМ;

В памяти компьютера цифровые модели местности представлены в виде:

Углов α, β, Н;

Уклонов х, у, Н;

Координат х, у, Н;

Условных знаков х, у;

Координатной сетки;

По своему содержанию цифровые модели местности делят на цифровую модель:

Ситуации и горизонтали;

Рельефы и высоты сечения;

Горизонтали и рельефы;

Ситуации и рельефы;

Условные знаки и ситуации;