Угловые измерения

Прибор, используемый  для измерения горизонтальных и вертикальных углов называется:

А) нивелиром;

В) тахеометром;

С) дальномером;

Д) теодолитом;

Е) мензулой.

Для установки теодолитов на местности используют:

А) столы;

В) штативы;

С) подставки;

Д) уровень;

Е) башмаки.

Принцип измерения горизонтального угла следующий :

А) Вершине А измеряемого угла ВАС устанавливают нивелир, круг с делениями прибора располагают  горизонтально т.е. параллельно уровенной поверхности, его центр совмещают с точкой А, проекции направлении АВ и АС, угол между которыми измеряют, пересекут шкалу круга прибора по отсчетам  В и С. Разность этих отсчетов дает искомый угол;

В)  Вершине А измеряемого угла ВАС устанавливают теодолит, круг с делениями прибора располагают  горизонтально т.е. параллельно уровенной поверхности, его центр совмещают с точкой А, проекции направлении АВ и АС, угол между которыми измеряют, пересекут шкалу круга прибора по отсчетам  В и С. Разность этих отсчетов дает искомый угол;

С) Вершине А измеряемого угла ВАС устанавливают угольник, круг с делениями прибора располагают  горизонтально т.е. параллельно уровенной поверхности, его центр совмещают с точкой А, проекции направлении АВ и АС, угол между которыми измеряют, пересекут шкалу круга прибора по отсчетам  В и С. Разность этих отсчетов дает искомый угол;

D) Вершине А измеряемого угла ВАС устанавливают дальноиер, круг с делениями прибора располагают  горизонтально т.е. параллельно уровенной поверхности, его центр совмещают с точкой А, проекции направлении АВ и АС, угол между которыми измеряют, пересекут шкалу круга прибора по отсчетам  В и С. Разность этих отсчетов дает искомый угол;

Е) Вершине А измеряемого угла ВАС устанавливают нивелир, круг с делениями прибора располагают  горизонтально т.е. параллельно уровенной поверхности, его центр совмещают с точкой А, проекции направлении АВ и АС, угол между которыми измеряют, пересекут шкалу круга прибора по отсчетам  В и С. Разность этих отсчетов дает искомый угол;

Принципиальная схема устройства теодолитов следующие :

А) три подъемных винта, алидада, штатив, рейка, экер;

В) три подъемных винта, лимб, алидада, оси;

С) подставка, зрительная труба, уровень ;

D) подставка, зрительная труба, экер, колышки;

Е) правильный ответ В и С.

Зрительная труба в геодезических приборах предназначены::

А) для получения угломерного отсчета;

В) для визирования на удаленные предметы;

С) для приведения частей или осей прибора горизонтальное или отвесное положение;

Д) для отсчитывания делений лимба теодолита;

Е) основанием теодолита и предназначена  для приведения вертикальной оси вращения теодолита в отвесное положения.

Уровни в геодезических приборах служат:

А) для получения угломерного отсчета;

В) для визирования на удаленные предметы;

С) для приведения частей или осей прибора горизонтальное или отвесное положение;

Д) для отсчитывания делений лимба теодолита;

Е) основанием теодолита и предназначена  для приведения вертикальной оси вращения теодолита в отвесное положения.

Лимб и алидада теодолита предназначены::

А) для получения угломерного отсчета;

В) для визирования на удаленные предметы;

С) для приведения частей или осей прибора горизонтальное или отвесное положение;

Д) для отсчитывания делений лимба теодолита;

Е) основанием теодолита и предназначена  для приведения вертикальной оси вращения теодолита в отвесное положения.

Лимб теодолита представляет:

А) горизонтальный и вертикальный круг с делениями градусной или градовой градуировки:

В)  устройство, которое фиксирует положение  подвижной визирной коллимационной плоскости трубы;

С) устройство, для визирования на удаленные предметы;

Д) устройство, для приведения частей или осей прибора горизонтальное или отвесное положение;

Алидада теодолита служит:

А) для фиксации положение  подвижной визирной коллимационной плоскости трубы и для производства отсчета по лимбу с высокой точностью ;

В) для измерения расстояний по нитяному дальномеру и для визирования на удаленные предметы;

С)  для перемещения двояковогнутой фокусирующей линзы зрительной трубы;

Д) для приведения с помощью подъемных винтов вертикальную ось теодолита в отвесное положение;

Е) основанием теодолита и позволяет получать мнимое и увеличенное изображения.

10.Отсчетные устройства теодолита предназначены:

А) для получения линейного отсчета;

В) для визирования на удаленные предметы;

С) для приведения частей или осей прибора горизонтальное или отвесное положение;

Д) для отсчитывания делений лимба теодолита;

Е) основанием теодолита и предназначена  для приведения вертикальной оси вращения теодолита в отвесное положения.

Подставка теодолита с подъемными винтами служат:

А) для получения угломерного отсчета;

В) для визирования на удаленные предметы;

С) для приведения частей или осей прибора горизонтальное или отвесное положение;

Д) для отсчитывания делений лимба теодолита;

Е) основанием теодолита и предназначена  для приведения вертикальной оси вращения теодолита в отвесное положения.

Кремальера теодолита служит:

А) для фиксации положение  подвижной визирной коллимационной плоскости трубы и для производства отсчета по лимбу с высокой точностью ;

В) для измерения расстояний по нитяному дальномеру и для визирования на удаленные предметы;

С)  для перемещения двояковогнутой фокусирующей линзы зрительной трубы;

Д) для приведения с помощью подъемных винтов вертикальную ось теодолита в отвесное положение;

Е) основанием теодолита и позволяет получать мнимое и увеличенное изображения.

13.В процессе поверок теодолита удостоверяются :

А) в правильном закрепление теодолита в штатив;

В) в правильном взаимном положении осей прибора;

С) в правильном расположении прибора на местности;

D) в правильном взятии отсчетов по микроскопу;

Е) в правильном хранение прибора;

14. Первая поверка теодолита :

А) Ось цилиндрического уровня горизонтального круга должна быть          перпендикулярна оси вращения прибора;

В) Визирная ось трубы должна быть перпендикулярна оси вращения трубы;

С) Ось вращения трубы должна быть перпендикулярна оси вращения прибора;

D) Вертикальная нить сетки зрительной трубы должна быть перпендикулярно оси её вращения;

Е)  компенсатор вертикального круга должен обеспечит неизменный отсчет по вертикальному кругу, при наклонах вертикальной оси теодолита в пределах ±2/

15.Вторая проверка теодолита:

А) Ось цилиндрического уровня горизонтального круга должна быть          перпендикулярна оси вращения прибора;

В) Визирная ось трубы должна быть перпендикулярна оси вращения трубы;

С) Ось вращения трубы должна быть перпендикулярна оси вращения прибора;

D) Вертикальная ось сетки зрительной трубы должна быть перпендикулярно оси её вращения;

Е)  компенсатор вертикального круга должен обеспечит неизменный отсчет по вертикальному кругу, при наклонах вертикальной оси теодолита в пределах ±2/.

16. Третья проверка теодолита:

А) Ось цилиндрического уровня горизонтального круга должна быть          перпендикулярна оси вращения прибора;

В) Визирная ось трубы должна быть перпендикулярна оси вращения трубы;

С) Ось вращения трубы должна быть перпендикулярна оси вращения прибора;

D) Вертикальная ось сетки зрительной трубы должна быть перпендикулярно оси её вращения;

Е)  компенсатор вертикального круга должен обеспечит неизменный отсчет по вертикальному кругу, при наклонах вертикальной оси теодолита в пределах ±2/.

17. Четвертая поверка теодолита:

А) Ось цилиндрического уровня горизонтального круга должна быть          перпендикулярна оси вращения прибора;

В) Визирная ось трубы должна быть перпендикулярна оси вращения трубы;

С) Ось вращения трубы должна быть перпендикулярна оси вращения прибора;

D) Вертикальная нить сетки зрительной трубы должна быть перпендикулярно оси её вращения;

Е)  компенсатор вертикального круга должен обеспечит неизменный отсчет по вертикальному кругу, при наклонах вертикальной оси теодолита в пределах ±2/.

18. Поверка теодолита с индексами К:

А) Ось цилиндрического уровня горизонтального круга должна быть          перпендикулярна оси вращения прибора;

В) Визирная ось трубы должна быть перпендикулярна оси вращения трубы;

С) Ось вращения трубы должна быть перпендикулярна оси вращения прибора;

D) Вертикальная ось сетки зрительной трубы должна быть перпендикулярно оси её вращения;

Е)  компенсатор вертикального круга должен обеспечит неизменный отсчет по вертикальному кругу, при наклонах вертикальной оси теодолита в пределах ±2/.

19. Место нуля это:

А) отсчет по вертикальному кругу, соответствующий горизонтальному положению визирной оси и  уровня при алидаде в нуль-пункте;

В) отсчет по горизонтальному кругу, соответствующий горизонтальному положению визирной оси и уровня при алидаде в нуль-пункте;

С) горизонтальность отчетного индекса у теодолитов с компенсатором при вертикальном круге;

Д) ответ А и С;

Е) ответ В и С;

20. Место нуля при работе  теодолитом 3Т30 вычисляют:

МО=(П+Л)/2;

МО=(П+Л+1800)/2;

МО=(Л-П-1800)/2;

МО=(Л-П)/2;

МО=(П-Л)/2;

21. Место нуля при работе теодолитом 3Т5КП вычисляют:

МО=(П+Л)/2;

МО=(П+Л+1800)/2;

МО=(Л-П-1800)/2;

МО=(Л-П)/2;

МО=(П-Л)/2;

22. Для автономного определения истинных азимутов направлений применяют:

А) кодовые теодолиты;

В) гиротеодолиты;

С) теодолиты 3Т30;

D) теодолиты 3Т5КП;

Е) теодолиты 2Т30.

Для автоматизаций  процесса измерения углов применяют:

А) гидравлические теодолиты;

В) аэродинамические теодолиты;

С) кодовые теодолиты;

D) теодолиты 3Т5КП;

Е) теодолиты 2Т30КП.

Лазерный теодолит конструктивно характерен тем, что обычном теодолите:

А) зрительная труба заменена визирной осью;

В) зрительная труба заменена лазерным излучателем;

С) зрительная труба заменена  лазерной оптической осью;

D) зрительная  труба заменена геометрической осью;

Е) алидада заменена лазерным лучом.

25.Лазерные геодезические приборы конструируют таким образом  чтобы;

А) лазер был установлен параллельно визирной оси;

В) лазер был установлен вертикально визирной оси;

С) лазерный пучок направлялся через зрительную трубу прибора;

D) ответ А и С;

Е) ответ В и С;

Поверками лазерных теодолитов определяют соответствие;

А) геометрических условий взаимного положения всех частей прибора;

В) взаимного положения визирных осей и вертикальной оси прибора;

С) взаимного положения зрительной трубы, излучателя и других частей

прибора;

D) ответ А и С;

Е) ответ В и С.