Линейные измерения

К приборам непосредственного измерения длины линий относятся;

А) мерные ленты, рулетки, специальные проволоки;

В) мерные ленты, рулетки, дальномеры;

С) рулетки, дальномеры, электронные дальномеры;

D) нитяные, оптические и электронные дальномеры;

Е) мерные ленты, дальномер 2СТ10, лазерная рулетка;

При использований мерного прибора  непосредственного измерения длины линии, в измеренное значение вводятся поправки за:

А)  компарирование,  температуру,  наклон;

В)  компарирование,  наблюдателя,  наклон;

С) наблюдателя,  температуру,  наклон;

Д) компарирование,  погоду,  наблюдателя;

Е) непосредственное измерения.

Поправка в длину линии за температуру мерной ленты вычисляется по формуле:

А) ΔL= αL(tизм – tк );

В) ΔL= (L0 - L∑ )/ n;

С) ΔL= 2Lsin2 v/ 2;

Д) ΔL= L(tизм – tк );

Е) ΔL= (ΔL0 - L∑ )n.

Поправка в длину линии за наклон мерной ленты вычисляется по формуле:

А) ΔL= αL(tизм – tк );

В) ΔL= (L0 - L∑ )/ n;

С) ΔL= 2Lsin2 v/ 2;

Д) ΔL= L(tизм – tк );

Е) ΔL= (ΔL0 - L∑ )n.

К приборам косвенного метода измерений линий относятся;

А) мерные ленты, рулетки, специальные проволоки;

В) мерные ленты, рулетки, дальномеры;

С) рулетки, дальномеры, электронные дальномеры;

D) нитяные, оптические и электронные дальномеры;

Е) мерные ленты, дальномер 2СТ10;

Компарирование мерного прибора это:

А) определение показания отсчета мерного прибора;

В) сравнение фактической длины с эталонным;

С) установка вешек в створ линии;

D) вешение «на себя», начиная с дальней точки;

Е) слово компарирование мне не понятно;

Поправка в длину линии за компарирование мерной ленты вычисляется по формуле:

А) ΔL= αL(tизм – tк );

В) ΔL= (L0 - L∑ )/ n;

С) ΔL= 2Lsin2 v/ 2;

Д) ΔL= L(tизм – tк );

Е) ΔL= (ΔL0 - L∑ )n.

Оптические дальномеры делятся на:

А) с постоянным параллактическим углом;

В) электронно-оптические, радиоэлектронные;

С) с постоянным базисом;

Д) светодальномеры, радиодальномеры;

Е) ответ А и С;

Электронные дальномеры делятся на:

с постоянным параллактическим углом;

шагающие, непосредственные;

с постоянным базисом;

светодальномеры, радиодальномеры;

ответ А и С;

В основе электронных средств измерений расстояний лежит:

А) соотношение на определении времени прохождения морских волн и измеряемого расстояния;

В) соотношение в определении времени прохождения рабочими измеряемого расстояния туда и обратно;

С) соотношение между измеряемыми расстоянием, скорости распространения электромагнитных колебаний и временем распространения;

Д) соотношение на изображении расстояний с переменно параллактическим углом и постоянной базой у цели;

Е) соотношение на принципе двойного изображения с постоянным параллактическим углом;

Нитяной дальномер применяют в комплекте:

с нивелирной рейкой;

с мерной лентой;

с постоянным базисом;

с пассивным отражением;

с лазерной рулеткой;

Светодальномеры это:

А) приборы для определения острых углов при помощи светового луча;

В) приборы для определения пологих углов при помощи светового луча;

С) приборы для определения расстояний при помощи светового луча

D) для освещения измеряемых расстояний при помощи светового потока;

Е) для освещения измеряемых углов при помощи светового потока.

.Радиодальномеры применяют главным образом:

при линейных измерениях небольшой протяженности;

при измерении расстояния от пола до потолка;

при измерении сравнительно больших расстояний и в навигации;

при измерении на открытой местности и складах;

при вертикальном проектировании;

Прямое определение промежутка времени распространения световых волн осуществляется:

А) фазовыми дальномерами;

В) импульсными дальномерами;

С) шагающими дальномерами;

D) лобовыми дальномерами;

Е) оптическими дальномерами.

Косвенное определение промежутка времени распространения световых волн осуществляется:

А) фазовыми дальномерами;

В) импульсными дальномерами;

С) шагающими дальномерами;

D) лобовыми дальномерами;

Е) оптическими дальномерами

Ширина стальной и тесемочной рулетки:

А) 0,15…30 мм;

В) 5…10 мм;

С) 10…12 мм;

D) 12…15 мм;

Е) 10…13 мм.

Тесемочными рулетками пользуются:

А) когда требуется высокая точность измерений;

В) когда не требуется высокая точность измерений;

С) для измерения коротких отрезков;

D) для косвенных измерений;

Е) для перечисленных измерении.

Длина шпилек для землемерных лент:

А) 350…500 мм;

В) 300…400 мм;

С) 200…400 мм;

D) 500…600 мм;

Е) 100…200 мм.