Нивелирование

Нивелирование – вид геодезических измерений, в результате которых определяют:

А) значение горизонтальных углов и  расстояния между точками;

В) превышение между точками и их высоты над принятой уровенной поверхностью;

С) углов наклона над принятой уровенной поверхностью;

D) соотношение  превышений и  расстояния между точками;

Е) соотношение горизонтальных углов и  расстояния между точками.

Основным геодезическим приборам для измерения превышение точек является:

А) теодолиты;

В) мензулы;

С) дальномеры;

D) нивелиры;

Е) экеры.

Нивелирование по способу выполнения и применяемым приборам различают:

### графическое, геометрическое, тригонометрическое;

### геометрическое, тригонометрическое, гидростатическое, барометрическое;

### геометрическое, тригонометрическое, полетное, аналитическое;

### геометрическое, тригонометрическое, контурная, камеральная;

### геометрическое, тригонометрическое, опорное, маркшейдерское;

Геометрическое нивелирование основано:

А) на определении расстояние между двумя точками и угла наклона;

В) на непосредственном определении превышений между двумя точками с помощью горизонтального луча;

С) на измерении атмосферного давления на поверхности земли в зависимости от высоты точки над уровенной поверхностью;

D) на свойстве свободной поверхности жидкости в сообщающихся сосудах всегда находиться в одном уровне;

Е) на принципе работы радиодальномера измерительных свойствах стереоскопической пары фотоснимков.

Тригонометрическое нивелирование основано:

А) на определении расстояние между двумя точками и угла наклона;

В) на непосредственном определении превышений между двумя точками с помощью горизонтального луча;

С) на измерении атмосферного давления на поверхности земли в зависимости от высоты точки над уровенной поверхностью;

D) на свойстве свободной поверхности жидкости в сообщающихся сосудах всегда находиться в одном уровне;

Е) на принципе работы радиодальномера измерительных свойствах стереоскопической пары фотоснимков.

Барометрическое нивелирование основано:

А) на определении расстояние между двумя точками и угла наклона;

В) на непосредственном определении превышений между двумя точками с помощью горизонтального луча;

С) на измерении атмосферного давления на поверхности земли в зависимости от высоты точки над уровенной поверхностью;

D) на свойстве свободной поверхности жидкости в сообщающихся сосудах всегда находиться в одном уровне;

Е) на принципе работы радиодальномера измерительных свойствах стереоскопической пары фотоснимков.

Гидростическое нивелирование основано:

А) на определении расстояние между двумя точками и угла наклона;

В) на непосредственном определении превышений между двумя точками с помощью горизонтального луча;

С) на измерении атмосферного давления на поверхности земли в зависимости от высоты точки над уровенной поверхностью;

D) на свойстве свободной поверхности жидкости в сообщающихся сосудах всегда находиться в одном уровне;

Е) на принципе работы радиодальномера измерительных свойствах стереоскопической пары фотоснимков

В комплект приборов для геометрического нивелирования входят:

### А) нивелир, рейка, молоток, колышек;

В) нивелир, 2 рейки, кирка, топор, костыль;

С) нивелир, 2 рейки, костыль, башмак, штатив;

D) нивелир, 2 рейки, деревянные колышки, кувалды;

Е) нивелир, 2 рейки, 2 молотка, 2металических колышка, штатив;

Место установки нивелира называется:

точкой;

станцией;

местом стоянки;

превышением;

горизонтом;

Существует следующие способы геометрического нивелирования:

А) с торца и из центра;

В) из конца и из середины;

С) с двух торцов и вперед;

D) из  середины и вперед;

Е) из любого места и назад.

Принцип, на котором основано геометрическое  нивелирования из середины следующий:

А) для отыскания превышения между точками  А и В местности устанавливают вертикально на них рейки, а в середине между ними теодолит;

В) для отыскания превышения между точками  А и В местности в начальной точке А устанавливают нивелир, а в точке В ставят вертикальную рейку;

С)  для отыскания превышения между точками  А и В местности в начальной точке А устанавливают уровень, а в точке В ставят вертикальную рейку;

D) для отыскания превышения между точками  А и В местности устанавливают вертикально на них рейки, а в середине между ними нивелир;

Е) для отыскания превышения между точками  А и В местности в любой точке  устанавливают теодолит или нивелир и берут отсчет.

Принцип геометрического  нивелирования ‘вперед’ следующий:

А) для отыскания превышения между точками  А и В местности устанавливают вертикально на них рейки, а в середине между ними теодолит;

В) для отыскания превышения между точками  А и В местности в начальной точке А устанавливают нивелир, а в точке В ставят вертикальную рейку;

С)  для отыскания превышения между точками  А и В местности в начальной точке А устанавливают уровень, а в точке В ставят вертикальную рейку;

D) для отыскания превышения между точками  А и В местности устанавливают вертикально на них рейки, а в середине между ними нивелир;

Е) для отыскания превышения между точками  А и В местности в любой точке  устанавливают теодолит или нивелир и берут отсчет.

При геометрическом нивелировании из середины превышение передней точки над задней равно:

А) высоте прибора минус отсчет по рейке;

В) отсчету по задней рейке минус отсчет по передней рейке;

С) отсчет по передней рейке плюс отсчет по задней рейке;

D) высоте предыдущей точки плюс превышение между ними;

Е)  горизонту прибора минус отсчет по рейке, установленной на этой точке.

При геометрическом нивелировании вперед превышение между двумя точками равно:

А) высоте прибора минус отсчет по рейке;

В) отсчету по задней рейке минус отсчет по передней рейке;

С) отсчет по передней рейке плюс отсчет по задней рейке;

D) высоте предыдущей точки плюс превышение между ними;

Е)  горизонту прибора минус отсчет по рейке, установленной на этой точке.

При геометрическом нивелировании высота последующей точки равна:

А) высоте прибора минус отсчет по рейке;

В) отсчету по задней рейке минус отсчет по передней рейке;

С) отсчет по передней рейке плюс отсчет по задней рейке;

D) высоте предыдущей точки плюс превышение между ними;

Е)  горизонту прибора минус отсчет по рейке, установленной на этой точке.

При геометрическом нивелировании высота промежуточной точки равна:

А) высоте прибора минус отсчет по рейке;

В) отсчету по задней рейке минус отсчет по передней рейке;

С) отсчет по передней рейке плюс отсчет по задней рейке;

D) высоте предыдущей точки плюс превышение между ними;

Е)  горизонту прибора минус отсчет по рейке, установленной на этой точке.

При геометрическом нивелировании горизонтом прибора называется:

А) отвесное расстояние от исходной уровенной поверхности до превышение между двумя точками;

В) отвесное расстояние от исходной уровенной поверхности до превышение предыдущей точки;

С) отвесное расстояние от исходной уровенной поверхности до визирной оси нивелира, находящегося в рабочем положении;

D) расстояние от уровни стоянки нивелира до передней рейки, установленной по указанию наблюдателя;

Е) горизонтальное  расстояние от точки установки рейки  до нивелира.

Рефракцией при нивелировании называют:

А) преломление визирного луча в различных по плотности слоях воздуха;

В) преломление  визирного луча при нивелировании  в горной местности;

С) преломление  визирного луча при нивелировании на  неровной поверхности;

D) преломление  визирного луча  в результате не исправности прибора;

Е) неправильный отсчет по рейке.

Основными частями нивелиров с цилиндрическими уровнями являются:

А) зрительная труба, цилиндрический уровень и подставка с тремя подъемными винтами;

В) зрительная труба, три подъемных винта, алидада, штатив, рейка, экер;

С) зрительная труба, три подъемных винта, лимб, алидада, оси;

D) зрительная труба, подставка,  экер, колышки;

Е) зрительная труба, подставка,  рейки, колышки башмаки.

Нивелиры, с приспособлениями при помощи которого линия визирования автоматически устанавливается в горизонтальное положение носят название:

А) с цилиндрическим уровнем;

В) с компенсатором;

С) с круглым уровнем;

D) с отражателем;

Е) с автоматом.

В зрительных трубах геодезических приборов различают следующие оси:

А) прямую, соединяющая оптический центр объектива с центром сетки нитей;

В) прямую, соединяющая оптический центр объектива и окуляра;

С) прямую, перпендикулярную, криволинейную;

D) визирную, оптическую, геометрическую;

Е) кривую, оптическую, тригонометрическую.

Визирной осью зрительных труб геодезических приборов называют:

А) прямую, соединяющая оптический центр объектива с центром сетки нитей;

В) прямую, соединяющая оптический центр объектива и окуляра;

С) прямую, проходящая через центры поперечных сечений объективного колена трубы;

D) геометрическую, соединяющая оптический центр объектива и окуляра;

Е) кривую, соединяющая оптический центр объектива с центром сетки нитей;

Оптической осью зрительных труб геодезических приборов называют:

А) прямую, соединяющая оптический центр объектива с центром сетки нитей;

В) прямую, соединяющая оптический центр объектива и окуляра;

С) прямую, проходящая через центры поперечных сечений объективного колена трубы;

D) геометрическую, соединяющая оптический центр объектива и окуляра;

Е) кривую, соединяющая оптический центр объектива с центром сетки нитей;

Геометрической  осью зрительных труб геодезических приборов называют:

А) прямую, соединяющая оптический центр объектива с центром сетки нитей;

В) прямую, соединяющая оптический центр объектива и окуляра;

С) прямую, проходящая через центры поперечных сечений объективного колена трубы;

D) геометрическую, соединяющая оптический центр объектива и окуляра;

Е) кривую, соединяющая оптический центр объектива с центром сетки нитей;

Зрительная труба геодезических приборов представляет собой телескопическую систему состоящий из:

А) объектива, фокусирующей линзы, сетки нитей и окуляра;

В) объектива, фокусирующей линзы, оптического круга, подъемных винтов;

С) объектива, фокусирующей линзы, оптического круга, уровня;

D) закрепительных винтов,  фокусирующей линзы, цилиндрического уровня;

Е) оптического круга, подъемных винтов, фокусирующей линзы.

Цилиндрический уровень наиболее распространенных  нивелиров типа Н-3, Н-10; служит:

А) для приближенной установки оси нивелира в отвесное положение;

В) для совмещения концов половинок пузырька уровня;

С) для точного приведения визирной оси прибора в горизонтальное положение;

D) для самостоятельной установки в горизонтальную линию  визирования;

Е) для гашения колебания компенсатора.

Для точного приведения визирной оси в горизонтальное положение у нивелиров с цилиндрическим уровнем служит:

А) подъемные винты;

В) закрепительные винты;

С) наводящие винты;

D) элевационный винт

Е) становый винт

Лазерные нивелиры представляет собой:

А) комбинацию нивелиров с компенсаторами и лазерных трубок;

В) комбинацию нивелиров с цилиндрическим уровнем и лазерных трубок;

С) комбинацию теодолитов с цилиндрическим уровнем и лазерных трубок;

D) комбинацию нивелиров с круглым уровнем и лазерных трубок;

Е) комбинацию теодолитов с круглым уровнем и лазерных трубок;

В лазерных геодезических приборах в качества излучателя светового потока используют:

А) оптические квантовые генераторы;

В) оптические электрические генераторы;

С) обыкновенную сухую батарею;

D) обыкновенные электрические генераторы;

С) кислотную батарею.

Лазеры бывают:

А) мягкотельные, газовые, жидкостные, проводниковые;

В) твердотельные, газовые, жидкостные, полупроводниковые;

С) мягкотельные, газовые, жидкостные, проволочные;

D) твердотельные, газовые, жидкостные, проволочные;

Е) твердотельные, газовые, водяные, проволочные;

Каждому нивелиру придается не менее двух:

А) штативов;

В) искателей;

С) реек;

D) фонарей;

Е) стекол.

Нивелирные рейки служат для:

А) визирования;

В) наведения на точку;

С) получения отсчета;

D) компенсации линии;

Е) сторожить точку.

Отчеты по нивелирным рейкам  производят:

А) по верхней  сетки нитей нивелира;

В) по нижней сетки нитей  нивелира;

С) по средней сетки нитей  нивелира;

D) по всем сеткам нитей нивелира;

Е) ответ В и С;

Если известна отметка НА точки А и превышение h, отметку точки В определяют:

А) НВ= НА×h;

В) НВ= НА/h;

С) НВ= НА/h+НА;

D) НВ= НА±h;

Е)НВ= НА(h+НА);

Тригонометрическое нивелирование выполняют:

Нивелирами;

Теодолитами;

Рейкой;

Экером;

Транспортиром;

Вычисленные превышение по черной стороне рейки hч =2106мм по красной стороне рейки  hкр =2108мм, тогда среднее превышение будет:

2106мм;

2108мм;

2107мм;

2109мм;

2105мм;

Отличие практически полученной суммы средних превышений от теоретического значения называют:

разницей;

отметкой;

горизонтом;

невязкой;

разноточностью;

Для вертикального проектирования проходки горных выработок применяют:

специальные дальномеры и теодолиты;

специальные оптические и лазерные зенит-и надир приборы;

С) специальные дальномеры двойного изображения и светодальномер 2СТ10;

Д) обычный теодолит Т3Т30;

Е) ответ А и С;