Геодезические сети

Геодезическая сеть – это:

А) система закрепленных точек  земной поверхности, положение которых определено в общей для них системе геодезических координат;

В) система обозначенных рисунков на топографических картах и планах;

С) система выбора наилучшего направления трассы по топографическому плану и карте;

D) система закрепленных точек на земной поверхности, предназначенный для подготовки данных выноса проекта сооружения;

Е) геодезические работы при перенесении проектов зданий и сооружений на местность.

Геодезические сети подразделяют на:

А) плановые, топографические;

В) плановые, высотные;

С) высотные, топографические;

D) топографические, геодезические;

Е) плановые, теодолитные;

Плановые геодезические сети служат для:

### А) определения координат х и у геодезических центров;

### В) определение высот геодезических центров и их координат;

С) определение координат х и у спутников земли;

D) определение меридиан и параллелей земли;

Е) ответ А и С;

Высотные геодезические сети служат для:

### определения координат х и у геодезических центров;

### определение высот геодезических центров;

определение координат х и у спутников земли;

определение меридиан и параллелей земли;

ответ А и С;

За начало высот в республиках СНГ принят:

А) средний уровень Тихого океана;

В) средний уровень Каспийского моря;

С) средний уровень Балтийского моря;

D) средний уровень Черного моря;

Е)  любая точка на поверхности;

Плановые геодезические сети создаются методами:

А) триангуляции, треугольника, шестиугольника;

В) триангуляции, трилатерации, полигонометрии;

С) триангуляции, шестиугольника, трилатерации;

треугольника, пятиугольника, полигонометрии;

Е) удобными для производства полевых работ.

Геодезическая сеть, созданная методом триангуляции представляет собой:

А) сеть треугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети измеряют все горизонтальные углы и некоторые из сторон – базисы;

В) сеть треугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети измеряют длины всех сторон треугольников и одного горизонтального угла;

С) сеть многоугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети измеряют длины сторон и горизонтальные углы меду пунктами;

D) сеть пятиугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети измеряют некоторые длины сторон;

Е) сеть произвольных точек в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети измеряют некоторые углы.

Геодезическая сеть, созданная методом трилатерации представляет собой:

А) сеть треугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети измеряют все горизонтальные углы и некоторые из сторон – базисы;

В) сеть треугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети измеряют длины всех сторон треугольников и одного горизонтального угла;

С) сеть многоугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети измеряют длины сторон и горизонтальные углы меду пунктами;

D) сеть пятиугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети измеряют некоторые длины сторон;

Е) сеть произвольных точек в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети измеряют некоторые углы.

Геодезическая сеть, созданная методом полигонометрии представляет собой:

А) сеть треугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети измеряют все горизонтальные углы и некоторые из сторон – базисы;

В) сеть треугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети измеряют длины всех сторон треугольников и одного горизонтального угла;

С) сеть многоугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети измеряют длины сторон и горизонтальные углы меду пунктами;

D) сеть пятиугольников в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети измеряют некоторые длины сторон;

Е) сеть произвольных точек в вершинах которых расположены геодезические пункты, в этой сети измеряют некоторые углы.

В зависимости от точности определения положения или высот пунктов плановые и высотные геодезические сети подразделяются на:

А) три класса;

В) два класса;

С) четыре класса;

D) пять классов;

Е) шесть классов.

Виды геодезических сетей:

А) государственные, местные, съемочные, специальные;

В) государственные, сгущения, местные, специальные;

С) республиканские, сгущения, местные, специальные;

D) государственные, сгущения, съемочные, специальные;

Е) республиканские, областные, местные, специальные.

Государственные геодезические сети служат:

А) для дальнейшего изучения геодезических сетей;

В) исходными для построения других видов сетей;

С) для создания географических карт всей Земли;

D) исходными для построения сети сгущения;

Е) для съемки предметов местности.

Для увеличения плотности пунктов опорной геодезической сети строят:

А) государственные геодезические сети;

В) республиканские геодезические сети;

С) геодезические сети сгущения;

D) здания и сооружения;

Е) геодезические сети предметов местности.

Специальные геодезические сети создают:

А)  для выноса в натуру основных и главных разбивочных осей зданий и сооружений;

В) для геодезического обеспечения строительства сооружений;

С) для перенесения в натуру и закрепления проектных параметров здания и сооружения;

D) в виде красных или других линий регулирования застройки или строительной сетки;

Е) в виде геодезической сети, пункты которой закрепляют на местности основные разбивочные оси.

Разбивочная сеть строительной площадки создается:

А)  для выноса в натуру основных и главных разбивочных осей зданий и сооружений;

В) для геодезического обеспечения строительства сооружений;

С) для перенесения в натуру и закрепления проектных параметров здания и сооружения;

D) в виде красных или других линий регулирования застройки или строительной сетки;

Е) в виде геодезической сети, пункты которой закрепляют на местности основные разбивочные оси.

Внешнюю разбивочную сеть здания и сооружения создают:

А)  для выноса в натуру основных и главных разбивочных осей зданий и сооружений;

В) для геодезического обеспечения строительства сооружений;

С) для перенесения в натуру и закрепления проектных параметров здания и сооружения;

D) в виде красных или других линий регулирования застройки или строительной сетки;

Е) в виде геодезической сети, пункты которой закрепляют на местности основные разбивочные оси.

Плановую разбивочную сеть строительной площадки создают в виде:

А)  выноса в натуру основных и главных разбивочных осей зданий и сооружений;

В) геодезического обеспечения строительства сооружений;

С) перенесения в натуру и закрепления проектных параметров здания и сооружения;

D) красных или других линий регулирования застройки или строительной сетки;

Е) геодезической сети, пункты которой закрепляют на местности основные разбивочные оси.

18.Внешнюю разбивочную сеть здания и сооружения создают в виде:

А)  выноса в натуру основных и главных разбивочных осей зданий и сооружений;

В) геодезического обеспечения строительства сооружений;

С) перенесения в натуру и закрепления проектных параметров здания и сооружения;

D) красных или других линий регулирования застройки или строительной сетки;

Е) геодезической сети, пункты которых закрепляют на местности основные разбивочные оси.

Государственные высотные сети создают для:

А)  распространения по всей территории страны единой системы координат;

В)  распространения по всей территории страны единой системы высот;

С)  перенесения в натуру и закрепления проектных параметров здания и сооружения;

D) красных или других линий регулирования застройки или строительной сетки;

Е) закрепление геодезических сетей на местности знаками.

Геодезические сети сгущения строят:

А) для построения всех других видов сети;

В) для дальнейшего увеличения плотности государственной сети;

С) для обеспечения строительства специальных сооружений;

D) для создания разбивочной сети строительства зданий;

Е) для разбивки главных разбивочных оси зданий.

Точки геодезических сетей закрепляются на местности:

А) точкой;

В) рисунком;

С) знаками;

D) колышками;

Е) рейкой.