Мензульная съемка

Отличие мензульной съемки от теодолитной и других съемок:

А) Ничем не отличаются;

В) Измерения на местности и составление топографического плана производят одновременно;

С) Работа выполняется непосредственно в поле:

D) Правильный ответ В и С;

Е) Измерение на местности выполняется только нивелиром;

Для мензульной съемки применяют:

Мензулу и теодолит;

Мензулу и нивелир;

Мензулу и кипрегель;

Мензулу и тахометр;

Мензулу и дальномер;

Необходимый комплект приборов для мензульной съемки:

А) мензула, теодолит, буссоль, планшет;

В) мензула, кипрегель, буссоль, центровочная вилка;

С) мензула, нивелир, буссоль, штатив, подставки;

D) мензула, тахеометр, буссоль, центровочная винт;

Е) мензула, фототеодолит, штатив, планшет стол.

При съемке мензульным комплектом определяют:

А) плановые расположение ситуации на  местности;

В) графически, взаимное положение точек местности;

С) высотные расположение ситуации на  местности;

D) графически, цифровые модели местности;

Е) все виды ситуации местности.

Мензула представляет собой:

А) геодезический прибор, служащий для измерения углов наклона;

В) прибор, служащий для визирование на характерные точки;

С) прибор, служащий для измерения расстояний и превышений;

D) столик для черчения плана местности;

Е) правильный ответ В и С.

Кипрегель  представляет собой:

А) геодезический прибор, служащий для измерения углов наклона;

В) прибор, служащий для визирование на характерные точки;

С) прибор, служащий для измерения расстояний и превышений;

D) столик для черчения плана местности;

Е) правильный ответ В и С.

Горизонтальные расстояния и превышение кипрегелем КН определяется:

А) дальномером и рейкой;

В) лимбом и алидадой;

С) номограммным преобразователем;

D) электронным тахеометром;

Е) брусковым уровнем.

Достоинство мензульной съемки:

А) возможность сравнения составляемый план с местностью;

В) проведение горизонталей  непосредственно в полевых условиях;

С) возможность сравнения плана с топографической съемкой;

D) правильный ответ А и В;

Е) правильный ответ В и С.

Недостатки мензульной съемки:

А) громоздкость оборудования и невысокая степень автоматизации;

В) зависимость от погодно- климатических условий;

С) одновременность определение топографической съемки составления плана;

D) правильный ответ А и В;

Е) правильный ответ В и С.