Теодолитная съемка

Теодолитная съемка- это:

А) процесс получения рельефа местности;

В) процесс получения контурного плана местности;

С) процесс получения контурную фотографию  местности;

D) процесс получения контурную схему  местности;

Е) процесс измерения длины линий,

Съемочным обоснованием теодолитных съемок являются:

А) пешие ходы;

В) нивелирные ходы;

С) теодолитные ходы;

D) мензульные ходы;

Е) автомобильные ходы.

Теодолитным ходом называют:

Систему закрепленных в натуре точек, координаты которых определены из измерения углов;

Систему закрепленных в натуре точек, координаты которых определены из измерения углов и расстояний;

Систему закрепленных в натуре точек, координаты которых определены из измерения расстояний;

Прокладка ходов между точками государственной геодезической сети;

Закрепление вершин полигона колышками;

Теодолитный ход начинают:

А) из рекогносцировки;

В) с разбивки;

С) из съемки;

D) с плана;

Е) с карты.

Как правило, теодолитные ходы прокладывают:

А) между домами;

В) между сооружениями;

С) между точками геодезической сети;

D) между точками на карте;

Е)  между точками на плане.

Теодолитные ходы могут быть:

А) разомкнутыми и круговыми;

В) замкнутыми и разомкнутыми;

С) замкнутыми и открытыми;

D) разомкнутыми и пятиугольными;

Е) замкнутыми и шестиугольными.

Для замкнутого теодолитного хода теоретическую сумму углов подсчитывают по формуле:

А) Σβтеор=1800(n-5);

В) Σβтеор=1800(n+2);

С) Σβтеор=1800(n-2);

D) Σβтеор= α н – α к +1800 n;

Е) Σβтеор=1800(Σβизм-α).

Для разомкнутого теодолитного хода теоретическую сумму углов подсчитывают по формуле:

А) Σβтеор=1800(n-5);

В) Σβтеор=1800(n+2);

С) Σβтеор=1800(n-2);

D) Σβтеор= α н – α к +1800 n;

Е) Σβтеор=1800(Σβизм-α).

Если известны дирекционный угол предыдущей стороны теодолитного хода и горизонтальный     угол, лежащий справа по ходу, то дирекционный угол последующей стороны вычисляют по формуле:

А) αпосл=αпред-1800+βсп;

В) αпосл=αпред+1800+βсп;

С) αпосл=αпред+1800-βсп;

D) αпосл=αпред+3600+βсп;

Е) αпосл=αпред-3600+βсп;

Допустимая угловая невязка замкнутого теодолитного хода:

А) ƒβдоп= 2tn

В) ƒβдоп= 1tn

С) ƒβдоп= 1,3tn

D) ƒβдоп= 1,4tn

Е) ƒβдоп= 2,5tn

По значениям  дирекционных углов и горизонтальных проложений сторон полигона теодолитной съемки вычисляют:

А) румбы;

В) азимуты;

С) приращения координат;

D) координаты точек;

Е) длины сторон.

Абсолютная линейная невязка замкнутого теодолитного хода вычисляют по формуле:

А) ƒабс= fx2+fy2;

В) ƒабс=  fx – fy;

C) fабсР≤ 12000

D) ƒабс= Δx-Δy;

ƒабс=х2−у2.

Относительную линейную невязку  замкнутого теодолитного хода вычисляют по формуле:

А) ƒабс= fx2−fy2;

В) ƒабс=  fx – fy;

C) fабсР≤ 12000

D) ƒабс= Δx-Δy;

ƒабс=х2−у2

Если относительная линейная невязка теодолитного хода не превышает допустимой то:

А) вводится запись дирекционного угла, распределяют их значения на вычисленные приращений координат;

В) невязки в приращениях распределяют , вводя поправки в вычисленные значения приращений координат;

С) невязки в приращениях распределяют , вводя поправки в вычисленные значения координаты точек;

D) невязки в приращениях распределяют , вводя поправки в вычисленные значения в дирекционные углы;

Е) невязки в приращениях распределяют , вводя поправки в вычисленные значения в румбы;

Прямоугольные координаты вершин теодолитного хода вычисляют по формуле:

А) Δх = d cosα ; Δy = d sin α;

B) Δy = d cosα ; Δх = d sin α;

C) xn = xn-1+ Δxиспр; уn = уn-1 + Δуиспр;

D) ∑Δхиспр = Δхт ;   ∑Δуиспр = Δут;

Е)  уn = xn-1+ Δxиспр; хn= уn-1 + Δуиспр;

По вычисленным прямоугольным координатам вершин теодолитного хода составляют:

А) карту теодолитного хода;

В)  план теодолитного хода;

С)  углы теодолитного хода;

D) румбы теодолитного хода;

Е) приращения теодолитного хода;