Геодезические работы при проектировании

Технический документ размещения на топографическом плане существующих и намеченных для строительства зданий и сооружений называется:

А) генеральным планом;

В) строительным генеральным планом;

С) красной линией застройки;

D) рабочим чертежом;

Е) объектом.

План, на котором кроме постоянных зданий и сооружений, наносятся все вспомогательные и временные сооружения называется:

А) генеральным планом;

В) строительным генеральным планом;

С) красной линией застройки;

D) рабочим чертежом;

Е) объектом.

Граница квартала с улицей, за которую на уровне земли не должны выступать в сторону улицы никакие части здания называется:

А) генеральным планом;

В) строительным генеральным планом;

С) красной линией застройки;

D) рабочим чертежом;

Е) объектом.

Данные для составления разбивочных чертежей получают:

А) в процессе работы на объекте;

###### В) в процессе проектирования зданий и сооружений

С) по указанию мастера участка;

D) по подсказке начальника участка;

Е) по согласованию главного инженера.

Комплекс геодезических работ по подготовке данных и выносу на местность с помощью геодезических приборов угловых, линейных и других геометрических величин с целью закрепления на местности специальными знаками характерных точек и плоскостей зданий и сооружений, установленных проектом называют:

А) началом строительства зданий и сооружений на местность;

В) окончанием строительства зданий и сооружений;

С) перенесением проекта зданий и сооружений на местность;

D) ходом строительства зданий и сооружений на местности;

Е) разработкой технической документации.

Существует следующие методы подготовки данных для перенесения проектов зданий и сооружений на местность:

А) аналитический, чертежный, компьютерный;

В) графический, аналитический, художественный;

С) комбинированный, аналитический, компьютерный;

D) графический, аналитический, комбинированный;

Е) графический, аналитический, чертежный.