Регистры ввода/вывода AVR -контроллера

Все регистры ввода/вывода (общее число 64) можно разделить на следующие основные группы (рис.7):

1. Регистры портов цифрового ввода/вывода информации.

2. Регистры портов, обслуживающих периферийные устройства (АЦП,UART, компараторы, таймеры, внешние прерывания)

3. Регистры портов, обслуживающих работу МП.

Регистры – устройства памяти, расположенные на кристалле процессора или микроконтроллера, необходимые для хранения промежуточных вычислений, к ним обращаются лишь на программном уровне с помощью команд.

Регистры ввода/вывода предназначенные для обмена информацией с внешней средой как на программном уровне, так и на аппаратном.

Регистры портов, обслуживающих работу процессора:

Регистры Spl, Sph  (стековая память)

Регистры SREG.

RAM (Read Access Memory) производит доступ к памяти, традиционно использовали для обозначения ОЗУ.

DDR A – задание направления выдачи информации для регистра.

PORT A – это непосредственно триггер, который запоминает выводимую информацию. Это устройство статистическое.

PINE A – регистр не предназначенный для хранения долговременной информации и отображающий напряжение на ножке А.

Адреса регистров ввода-вывода, их имена и функции приведены в табл.1.

Табл. 1 Регистры ввода/вывода AVR-контроллера

| Адрес I/O (Адрес RAM) | Обозначение | Функция |
| --- | --- | --- |
| $ 3D ($5D) | SPL | Указатель стека (младший байт) |
| $ 3E ($5E) | SPH | Указатель стека (старший байт) |
| $ 3F ($5F) | SPEG | Регистр статуса (признаков или флаговый регистр) |
| $ 00 ($20) | PINF | Выводы входов порта F |
| $ 01 ($21) | PINE | Выводы входов порта E |
| $ 02 ($22) | DDR E | Регистр направления данных порта E |
| $ 03 ($23) | PORT E | Регистр данных порта E |
| $ 04 ($24) | ADCL | Младший байт регистра данных АЦП |
| $ 05 ($25) | ADCH | Старший байт регистра данных АЦП |
| $ 06 ($26) | ADCSR | Регистр управления и статуса АЦП |
| $ 07 ($27) | ADMUX | Регистр мультиплексора АЦП |
| $ 08 ($28) | ACSR | Регистр управления и статуса аналогового ком. |
| $ 09 ($29) | UBRR | Регистр управления скоростью порта UART |
| $ 0A ($2A) | UCR | Регистр управления порта UART |
| $ 0B ($2B) | USR | Регистр статуса порта UART |
| $ 0C ($2C) | UDR | Регистр данных порта UART |
| $ 0D ($2D) | SPCR | Регистр управления порта SPI |
| $ 0E ($2E) | SPRC | Регистр статуса порта SPI |
| $ 0F ($2F) | SPDR | Регистр данных порта SPI |
| $ 10 ($30) | PIN D | Выводы входов порта D |
| $ 11 ($31) | DDR D | Регистр направления данных порта D |
| $ 12 ($32) | PORT D | Регистр данных порта D |
| $ 13 ($33) | PINC | Выводы входов порта C |
| $ 14 ($34) | DDR C | Регистр направления данных порта C |
| $ 15 ($35) | PORT C | Регистр данных порта C |
| $ 16 ($36) | PIN B | Выводы входов порта B |
| $ 17 ($37) | DDR B | Регистр направления данных порта B |
| $ 18 ($38) | PORT B | Регистр данных порта B |
| $ 19 ($39) | PIN A | Выводы входов порта A |
| $ 1A ($3A) | DDR A | Регистр направления данных порта A |
| $ 1B ($3B) | PORT A | Регистр данных порта A |
| $ 1C ($3C) | EE CR | Регистр управления EEPROM |
| $ 1D ($3D) | EE DR | Регистр данных EEPROM |
| $ 1E ($3E) | EE ARL | Младший байт адреса EEPROM |
| $ 1F ($3F) | EE ARH | Старший байт регистра адреса EEPROM |
| $ 20 ($40) | Резерв | Резерв |
| $ 21 ($41) | WDTCR | Регистр управления сторожевого таймера |
| $ 23 ($42) | Резерв | Резерв |
| $ 24 ($43) | OCR2 | Регистр выхода таймера/ счетчик №2 |
| $ 24 ($44) | TCNT2 | Таймер/счетчик №2 |
| $ 25 ($45) | TCCR2 | Регистр управления таймера/счетчика №2 |
| $ 26 ($46) | ICR1L | Младший байт регистра захвата таймера/счетчика №1 |
| $ 27 ($47) | ICR1H | Старший байт регистра захвата таймера/счетчика №1 |
| $ 28 ($48) | OCR1BL | Младший байт регистра в сравнения выхода таймера/счетчика №1 |
| $ 29 ($49) | OCR1BH | Старший байт регистра в сравнения выхода таймера/счетчика №1 |
| $ 2A ($4A) | OCR1AL | Младший байт регистра A в сравнения выхода таймера/счетчика №1 |
| $ 2B ($4B) | OCR1AH | Старший байт регистра A в сравнения выхода таймера/счетчика №1 |
| $ 2C ($4C) | TCNT1L | Младший байт таймера/счетчика №1 |
| $ 2D ($4D) | TCNT1H | Старший байт таймера/счетчика №1 |
| $ 2E ($4E) | TCCR1B | Регистр управления В таймера/счетчика №1 |
| $ 2F ($4F) | TCCR1A | Регистр управления А таймера/счетчика №1 |
| $ 30 ($50) | ASSR | Регистр статуса асинхронного режима. |