Работа регистров цифрового ввода/вывода.

Каждый порт ввода/вывода цифровой информации, которых в контроллере бывает несколько и которые различаются именем (А, В, С, D, E, F) реализуются тремя регистрами со следующими именами: DDRA, PORTA и PINA.

Назначение этих регистров:

DDRA предназначен для программирования направления передачи информации в порту А.

Единичное значение бита регистра DDRA определяет режим выдачи информации одноименного бита регистра порта А.

Нулевое значение бита определяет ввод информации в одноименный бит порта А.

С ножками порта А связан регистр PINA, т.е. аппаратно сформировав потенциал на соответствующей ножке цифровой сигнал, его можно считать программно из регистра PINA. При выдаче информации она запоминается в регистрах порта А (“защелкивается”).

С регистрами портов процессор работает при помощи команд «out» и «in», если используется адресация регистров ввода-вывода. При использовании сквозной нумерации пространства ОЗУ применяются все остальные команды группы передачи данных.