Директивы языка ассемблер.

Директивы не транслируются непосредственно в машинный код. Они используются для указания компилятору положения кода в программной памяти, для инициализации памяти и для других целей.

Директива  BYTE . Это директива резервирует байты ОЗУ (в области Data). Все директивы начинаются с символа «точка».

Пример №1:

.DSEQ

Var1: .BYTE 1

.CSEQ

ldi r30, low(varl)

ldi r31, high(varl)

ld r1, z

Директива .DSEQ . Определяет, что нижеследующие строки относятся к области Data ОЗУ. Эта директива не имеет операндов.

Директива .BYTE . Имеет один обязательный операнд, указывающий количество выделенных байтов.

Если необходимо чтобы обращение к выделенным байтам происходило по имени, то вводится метка (в данном случае это метка Var 1).

Директива .CSEQ. Указывает компилятору, что последующие строчки программы должны компилироваться и располагаться в области ПЗУ.

В последующих командах используется переменная Var 1, определяющая содержимое ячеек памяти ОЗУ.

Выражения low и high являются стандартными выражениями языка Assembler и предназначены для определения старшего и младшего байтов адреса переменной Var 1, указанного в качестве операнда этих выражений.

Пример №2: определить старший и младший байты числа 30010. Переводим 30010→Х16

300| 16

288| 18|16

12 16|  1|16

2  0| 0

1

30010→12C16

Старший байт – 01, младший байт – 2С.

Директива .DEF. Эта директива назначает регистру символическое имя. Это имя может использоваться в нижеследующей части программы для обращения к данному регистру. Символическое имя может быть переименовано в программе несколько раз. Синтаксис этой директивы следующий:

.DEF Символическое имя =регистр

Пример №3:

.DEF temp=R16

.DEF ior=R0

.CSEQ

.ldi _ temp, 0×f0

.eor temp, ior

Директива .DEVICE. Определяет устройство, для которого компилируется программа. Использование данной директивы позволяет компилятору выдать предупреждение, если появится команда, не поддерживаемая данным контроллером.

Пример №4:

.DEVICE AT90S2313

Директива .EQU.Позволяет определить константу путем задания ее меткой. Формат этой директивы:

.EQU метка=выражение

Пример №5:

.EQU io_offset=0×23

.EQU port a = io_offset+2

.CSEQ

clr r2

out port a, r2

Директива .include. Означает вложение другого файла (содержимое файла включается в программу при компиляции).

Встретив .include компилятор открывает указанный в этой директиве файл, компилирует его до конца (т.е. переводит в машинные коды) или до директивы .EXIT. После этого продолжается компиляция начального файла со строки, следующей за директивой include. Вложенный файл тоже может содержать директиву include.

Пример №6:

; файл iodefs.asm

.EQU sreq=0×3F

.EQU sphigh=0×3e

.EQU splow=0×3d

; файл incdemo.asm

.include iodefs.asm

in ro,sreg

Директива .ORG устанавливает счетчик в положение равным заданной величине, которая входит как параметр в эту директиву. Для сегмента данных она устанавливает счетчик положения ОЗУ, для сегмента программ или памяти программ она устанавливает содержимое РС (программного счетчика), а для сегмента Eeprom устанавливает положение в области Eeprom.

Если директиве предшествует метка, то она становится равной адресу, указанному в параметре директивы при компиляции программы.

Перед началом компиляции РС и счетчик Eeprom нулю, а счетчик ОЗУ=32.

Для ОЗУ и Eeprom используются побайтные счетчики, а для программного сегмента пословные.

Пример №7:

.DSEQ

.ORG  0×37

; variable:  .BYTE  1

; резервирует байт по адресу 0×37

.CSEQ

.ORG  0×10

MOV RO,  R1;  данная команда размещается по адресу 0×10

Директива .SET присваивает метке определенное значение, которое далее может быть использовано в выражениях. В отличие от директивы EQU значение метки может быть изменено другой директивой .SET

Пример №8:

.SET  io1=0×23

.SET PORTA=io1+1

.CSEQ

out PORTA, R2