Команды языка ассемблер

Набор команд AT90S2313

| Мнемоника |  | Операнды | Описание | Действие | Флаги | Цкл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АРИФМЕТИЧЕСКИЕ И ЛОГИЧЕСКИЕ КОМАНДЫ |  |  |  |  |  |  |
| ADD | Rd, Rr |  | Сложить два регистра | Rd<Rd+Rr | Z,C,N,V,H | 1 |
| ADC | Rd, Rr |  | Сложить с переносом | Rd<Rd+Rr+C | Z,C,N,V,H | 1 |
| ADIW | Rdl,K |  | Сложить слово с конст | Rdh,l<Rdh,l+K | Z,C,N,V,S | 2 |
| SUB | Rd, Rr |  | Вычесть два регистра | Rd<Rd-Rr | Z,C,N,V,H | 1 |
| SUBI | Rd, K |  | Вычесть константу | Rd<Rd-K | Z,C,N,V,H | 1 |
| SBIW | Rdl,K |  | Вычесть слово с конст | Rdh,l<Rdh,l-K | Z,C,N,V,S | 2 |
| SBC | Rd, Rr |  | Вычесть с переносом | Rd<Rd-Rr-C | Z,C,N,V,H | 1 |
| SBCI | Rd, K |  | Вычесть с переносом | Rd<Rd-K-C | Z,C,N,V,H | 1 |
| AND | Rd, Rr |  | Логическое И | Rd<Rd AND Rr | Z,N,V | 1 |
| ANDI | Rd, K |  | Логическое И | Rd<Rd AND K | Z,N,V | 1 |
| OR | Rd, Rr |  | Логическое ИЛИ | Rd<Rd OR Rr | Z,N,V | 1 |
| ORI | Rd, K |  | Логическое ИЛИ | Rd<Rd OR K | Z,N,V | 1 |
| EOR | Rd, Rr |  | Исключающее ИЛИ | Rd<Rd XOR Rr | Z,N,V | 1 |
| COM | Rd |  | Дополнение до 1 | Rd<$FF - Rd | Z,C,N,V | 1 |
| NEG | Rd |  | Дополнение до 2 | Rd<$00 - Rd | Z,C,N,V,H | 1 |
| SBR | Rd,K |  | Установ. бит(ы) в рег. | Rd<Rd OR K | Z,N,V | 1 |
| CBR | Rd,K |  | Сброс. бит(ы) в рег. | Rd<RdAND(FFh-K) | Z,N,V | 1 |
| INC | Rd |  | Увеличить на 1 | Rd<Rd+1 | Z,N,V | 1 |
| DEC | Rd |  | Уменьшить на 1 | Rd<Rd-1 | Z,N,V | 1 |
| TST | Rd |  | Проверить на 0 или 1 | Rd<Rd AND Rd | Z,N,V | 1 |
| CLR | Rd |  | Очистить регистр | Rd<Rd XOR Rd | Z,N,V | 1 |
| SER | Rd |  | Установить регистр | Rd<$FF | None | 1 |
| КОМАНДЫ ВЕТВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| RJMP |  | k | Относительный переход | PC<PC+k+1 | None | 2 |
| LJMP |  |  | Переход по адресу (Z) | PC<Z | None | 2 |
| RCALL |  | k | Относ. вызов подпрогр. | PC<PC+k+1 | None | 3 |
| ICALL |  |  | Вызов подпр по адр (Z) | PC<Z | None | 3 |
| RET |  |  | Выход из подпрограммы | PC<STACK | None | 4 |
| RETI |  |  | Выход из прерывания | PC<STACK | I | 4 |
| CPSE |  | Rd,Rr | Сравнить, пропуск если равно | if(Rd=Rr) PC<PC+2 или 3 | None | 1/2 |
| CP |  | Rd,Rr | Сравнить | Rd-Rr | Z,N,V,C,H | 1 |
| CPC |  | Rd,Rr | Сравнить с переносом | Rd-Rr-C | Z,N,V,C,H | 1 |
| CPI |  | Rd,K | Сравнить с константой | Rd-K | Z,N,V,C,H | 1 |
| SBRC |  | Rr,b | Пропуск если бит в регистре сброшен | if(Rr(b)=0) PC<PC+2 или 3 | None | 1/2 |
| SBRS |  | Rr,b | Пропуск если бит в регистре установлен | if(Rr(b)=1) PC<PC+2 или 3 | None | 1/2 |
| SBIC |  | P, b | Пропуск если бит в рег ввода/выв. сброшен | if(P(b)=0) PC<PC+2 или 3 | None | 1/2 |
| SBIS |  | P, b | Пропуск если бит в рег ввода/выв. установлен | if(P(b)=1) PC<PC+2 или 3 | None | 1/2 |
| BRBS |  | s, k | Переход если установл. флаг s | if(SREG(s)=1) PC<PC+k+1 | None | 1/2 |
| BRBC |  | s, k | Переход если сброшен флаг s | if(SREG(s)=0) PC<PC+k+1 | None | 1/2 |
| BREQ |  | k | Переход если равно | if(Z=1) PC<PC+k+1 | None | 1/2 |
| BRNE |  | k | Переход если неравно | if(Z=0) PC<PC+k+1 | None | 1/2 |
| BRCS |  | k | Переход если установл. перенос | if(C=1) PC<PC+k+1 | None | 1/2 |
| BRCC |  | k | Переход если сброшен перенос | if(C=0) PC<PC+k+1 | None | 1/2 |
| BRSH |  | k | Переход если равно или больше | if(C=0) PC<PC+k+1 | None | 1/2 |
| BRLO |  | k | Переход если меньше | if(C=1) PC<PC+k+1 | None | 1/2 |
| BRMI |  | k | Переход если минус | if(N=1) PC<PC+k+1 | None | 1/2 |
| BRPL |  | k | Переход если плюс | if(N=0) PC<PC+k+1 | None | 1/2 |
| BRGE |  | k | Переход если больше или равно, со знаком | if(N XOR V=0) PC<PC+k+1 | None | 1/2 |
| BRLT |  | k | Переход если меньше нуля, со знаком | if(N XOR V=1) PC<PC+k+1 | None | 1/2 |
| BRHS |  | k | Переход если установл. флаг H | if (H=1) PC<PC+k+1 | None | 1/2 |
| BRHC |  | k | Переход если сброшен флаг H | if (H=0) PC<PC+k+1 | None | 1/2 |
| BRTS |  | k | Переход если установл. флаг T | if (H=1) PC<PC+k+1 | None | 1/2 |
| BRTC |  | k | Переход если сброшен флаг T | if (H=0) PC<PC+k+1 | None | 1/2 |
| BRVS |  | k | Переход если установлен флаг V (переполнение) | if (H=1) PC<PC+k+1 | None | 1/2 |
| BRVC |  | k | Переход если сброшен флаг V | if (H=0) PC<PC+k+1 | None | 1/2 |
| BRIE |  | k | Переход если разрешены прерывания | if(I=1) PC<PC+k+1 | None | 1/2 |
| BRID |  | k | Переход если запрещены прерывания | if(I=1) PC<PC+k+1 | None | 1/2 |
| КОМАНДЫ ПЕРЕСЫЛКИ |  |  |  |  |  |  |
| MOV |  | Rd,Rr | Пересылка между рег. | Rd<Rr | None | 1 |
| LDI |  | Rd,K | Загрузить константу | Rd<K | None | 1 |
| LD |  | Rd,X | Загрузить регистр непосредственно | Rd<(X) | None | 2 |
| LD |  | Rd,X+ | Загрузить регистр непоср. c пост инкрем. | Rd<(X),X<X+1 | None | 2 |
| LD |  | Rd,-X | Загрузить регистр непоср. с предв.декрем. | X<X-1,Rd<(X) | None | 2 |
| LD |  | Rd,Y | Загрузить регистр непосредственно | Rd<(Y) | None | 2 |
| LD |  | Rd,Y+ | Загрузить регистр непоср. c пост инкрем. | Rd<(Y),Y<Y+1 | None | 2 |
| LD |  | Rd,-Y | Загрузить регистр непоср. с предв.декрем. | Y<Y-1,Rd<(Y) | None | 2 |
| LDD |  | Rd,Y+q | Загрузить регистр непоср. со смещением | Rd<(Y+q) | None | 2 |
| LD |  | Rd,Z | Загрузить регистр непосредственно | Rd<(Z) | None | 2 |
| LD |  | Rd,Z+ | Загрузить регистр непоср. c пост инкрем. | Rd<(Z),Z<Z+1 | None | 2 |
| LD |  | Rd,-Z | Загрузить регистр непоср. с предв.декрем. | Z<Z-1,Rd<(Z) | None | 2 |
| LDD |  | Rd,Z+q | Загрузить регистр непоср. со смещением | Rd<(Z+q) | None | 2 |
| LDS |  | Rd,k | Загрузить из ОЗУ | Rd<(k) | None | 3 |
| ST |  | X,Rr | Записать регистр непосредственно | (X)<Rr | None | 2 |
| ST |  | X+,Rr | Записать регистр непоср.c пост инкр. | (X)<Rr,X<X+1 | None | 2 |
| ST |  | -X,Rr | Записать регистр непоср.c пред.декрем. | X<X-1,(X)<Rr | None | 2 |
| ST |  | Y,Rr | Записать регистр непосредственно | (Y)<Rr | None | 2 |
| ST |  | Y+,Rr | Записать регистр непоср.c пост инкр. | (Y)<Rr,Y<Y+1 | None | 2 |
| ST |  | -Y,Rr | Записать регистр непоср.c пред.декрем. | Y<Y-1,(Y)<Rr | None | 2 |
| STD |  | Y+q,Rr | Запис.рег.непоср.со смещением | (Y+q)<Rr | None | 2 |
| ST |  | Z,Rr | Записать регистр непосредственно | (Z)<Rr | None | 3 |
| ST |  | Z+,Rr | Записать регистр непоср.c пост инкр. | (Z)<Rr,Z<Z+1 | None | 2 |
| ST |  | -Z,Rr | Записать регистр непоср.c пред.декрем. | Z<Z-1,(Z)<Rr | None | 2 |
| STD |  | Y+q,Rr | Запис.рег.непоср.со смещением | (Y+q)<Rr | None | 2 |
| STS |  | k,Rr | Записать в ОЗУ | (k)<Rr | None | 3 |
| LPM |  |  | Загр.из памяти прогр. | R0<(Z) | None | 3 |
| IN |  | Rd, P | Ввод из порта | Rd<P | None | 1 |
| OUT |  | P, Rr | Вывод в порт | P<Rr | None | 1 |
| PUSH |  | Rr | Записать в стек | STACK<Rr | None | 2 |
| POP |  | Rr | Прочитать из стека | Rr<STACK | None | 2 |
| КОМАНДЫ РАБОТЫ С БИТАМИ |  |  |  |  |  |  |
| SBI |  | P,b | Установить бит в рег. ввода/вывода | I/O(P,b)<1 | None | 2 |
| CBI |  | P,b | Сбросить бит в рег. ввода/вывода | I/O(P,b)<0 | None | 2 |
| LSL |  | Rd | Логический сдвиг влево | Rd(n+1)<Rd(n), Rd(0)<0 | Z,C,N,V | 1 |
| LSR |  | Rd | Логич.сдвиг вправо | Rd(n)<Rd(n+1), Rd(7)<0 | Z,C,N,V | 1 |
| ROL |  | Rd | сдвиг влево через C | Rd(0)<C, Rd(n+1)<Rd(n), C<Rd(7) | Z,C,N,V | 1 |
| ROR |  | Rd | сдвиг вправо через C | Rd(7)<C, Rd(n)<Rd(n+1), C<Rd(0) | Z,C,N,V | 1 |
| ASR |  | Rd | Арифметический сдвиг вправо | Rd(n)<Rd(n+1), n=0..6 | Z,C,N,V | 1 |
| SWAP |  | Rd | Обмен нибблов (тетрад) | Rd(3-0)<Rd(7-4) Rd(7-4)<Rd(3-0) | None | 1 |
| BSET |  | s | Установить флаг | SREG(s)<1 | SREG(s) | 1 |
| BCLR |  | s | Сбросить флаг | SREG(s)<0 | SREG(s) | 1 |
| BST |  | Rr,b | Запомнить бит в T | T<Rr(b) | T | 1 |
| BLD |  | Rd, b | Прочитать бит из T | Rd(b)<T | None | 1 |
| SEC |  |  | Установить перенос | C<1 | C | 1 |
| CLC |  |  | Сбросить перенос | C<0 | C | 1 |
| SEN |  |  | Установить флаг N | N<1 | N | 1 |
| CLN |  |  | Сбросить флаг N | N<0 | N | 1 |
| SEZ |  |  | Установить флаг Z | Z<1 | Z | 1 |
| CLZ |  |  | Сбросить флаг Z | Z<0 | Z | 1 |
| SEI |  |  | Разрешить прерывания | I<1 | I | 1 |
| CLI |  |  | Запретить прерывания | I<0 | I | 1 |
| SES |  |  | Установить флаг S | S<1 | S | 1 |
| CLS |  |  | Сбросить флаг S | S<0 | S | 1 |
| SEV |  |  | Установить флаг V | V<1 | V | 1 |
| CLV |  |  | Сбросить флаг V | V<0 | V | 1 |
| SET |  |  | Установить флаг T | T<1 | T | 1 |
| CLT |  |  | Сбросить флаг T | T<0 | T | 1 |
| SEH |  |  | Установить флаг H | H<1 | H | 1 |
| CLH |  |  | Сбросить флаг H | H<0 | H | 1 |
| NOP |  |  | Нет операции |  | None | 1 |
| SLEEP |  |  | Останов |  | None | 3 |
| WDR |  |  | Сброс сторожевого таймера |  | None | 1 |

Команды ветвления позволяют разветвлять ход выполнения программы за счет анализа флагов статусного регистра, которые изменяются после выполнения арифметической команды вычитания (с целью сравнения, например, текущего значения счетчика и его предельного значения). Если после выполнения арифметической операции изменяется содержимое флага, контролируемое в данной команде ветвления, то после выполнения команды ветвления содержимое программного счетчика может принимать двоякое значение: 1) либо оно на единицу больше, чем содержимое РС при выполнении предыдущей программы ( т.е. условие не выполняется); 2) либо содержимое РС изменяется на константу, являющуюся операндом команды ветвления ( условие выполняется).