ЦИКЛ КАРНО

(идеальная тепловая машина).

теплоизоляция

идеальный газ

Нагреватель

Т1

Холодильник         Резервуары Т1 и Т2 должны быть

Т2<T1

достаточно большими. Их

температуры постоянны, а так

как  резервуары больших

размеров, то при отдаче

небольшого количества тепла, их

температуры не изменяются.

теплоизолированная подставка

Q1- количество тепла, получаемого от нагревателя Q1 >Q2

1-2: изотермическое расширение

Р                                                            из состояния 1 в состояние 2 (поставили

1          Q1                                        газ на нагреватель Т1)

2                          2 -3: адиабатическое расширение

из состояния 2 в состояние 3,

ад.                    ад.                          поставили на подставку, адиабатический

4                Q2                                  процесс

3                    3 -4: из 3 в 4 – изотермическое

сжатие. (поставили на резервуар Т2)

V   4 -1: ставят на подставку –         адиабатическое сжатие.

При изотермическом сжатии система отдает некоторое количество тепла Q2  холодильнику Т2, но его температура не меняется.

Работа равна площади цикла. Машина, работающая по циклу Карно имеет наибольший КПД.

η=АполАзатр=А12+А23+А34+А41Q1           Q1- затраченная энергия

Q1=A12

η=mμRT1lnV2V1+CV(T1−T2)+mμRT2lnV4V3+CV(T2−T1)mμRT1lnV2V1=mμRT1lnV2V1−mμRT2lnV3V4mμRT1lnV2V1=T1−T2T1

Задание: показать, что V2V1=V3V4

Итак,    η=Q1−Q2Q1=T1−T2T1 - КПД цикла Карно. => Q1T1=Q2T2 - отношение Q и T называют приведенной теплотой.

КПД реальной тепловой машины

η=Q1−Q2′Q1                          Q2́ =Q2 + Qпотерь

Q2 –тепло, отдаваемое холодильнику

Потери возникают из-за трения, плохой теплоизоляции.

Q1−Q1|Q1<T1−T2T1

1−Q2Q1<1−T2T1

Q2Q1>T2T1       =>           Q1T1<Q2T2      - приведенная теплота по верхней ветке меньше, чем приведенная теплота по нижней ветке.