Определение момента инерции твердых тел

Методические указания к выполнению лабораторной работы по физике.

Цель работы: Экспериментальное определение момента инерции диска, цилиндра, кольца и параллелепипеда относительно главных осей инерции этих твердых тел; исследование зависимости момента инерции от распределения массы тела относительно оси вращения; экспериментальная проверка теоремы Штейнера.

Экспериментальная часть

В нашей работе момент инерции тела определяется при помощи трифилярного повеса (рис. 1), который представляет собой круглую платформу, подвешенную на трех симметрично расположенных проволоках, укрепленных у краев платформы. Наверху эти проволоки также симметрично прикреплены к трем точкам треноги, расположенным по окружности меньшего радиуса. Платформа может совершать крутильные колебания вокруг вертикальной оси, перпендикулярной к ее плоскости и проходящей крез ее середину: центр тяжести платформы при этом перемещается по оси вращения. Период колебаний определяется моментом инерции платформы. Он будет другим, если платформу нагрузить каким-либо телом. Этим и пользуются в данной работе.

Рис. 1

Если платформа массы m, вращаясь в одном направлении, поднялась на высоту h, то ее потенциальная энергия в крайнем положении

П = mgh ,

где g - ускорение свободного падения тела.

Вращаясь в другом направлении, платформа придет в положение равновесия с кинетической энергией

Ò=Iw022,

Где I - момент инерции платформы;

w0- угловая скорость платформы в момент достижения ею положения равновесия.

Пренебрегая работой сил трения, на основании закона сохранения механической энергии имеем:

(BC+BC1)»2l

Считая, что платформа совершает гармонические колебания, можно написать зависимость угла поворота платформы от времени:

α=α0sin2pTt	, где:

- α - мгновенное значение угла поворота платформы

- α0 - амплитудное значение угла поворота

- Т   - период полного колебания

- t    - время

Угловая скорость w является первой производной от угла поворота α по времени:

w=dαdt=2pTα0cos2pTt.

В момент прохождения через положение равновесия абсолютное значение угловой скорости будет максимальным:

w0=2pα0T

Подставляя это значение в уравнение (2) получим:

mgh=12I(2pα0T)2.

Чтобы найти момент инерции I платформы из этого соотношения, выразим высоту подъема платформы h через известные величины.

При повороте платформы на угол α0 центр тяжести ее переместится из точки О в точку О1   (рис. 2), причем

h=OO1=BC−BC1=BC−BC1BC+BC1BC+BC1=(BC)2−(BC1)2BC+BC1

Так как (BC)2=(AB)2−(AC)2=l2−(R−r)2

и (BC1)2=(A1B)2−(A1C1)2=l2−(R2−r2−2Rrcosα0),

получим: h=2Rr(1−cosα0)BC+BC1=4Rrsin2α02BC+BC1

При малых углах поворота α (а только в этих случаях колебания можно считать гармоническими) можно положить, что  sinα02»α02,  а сумма  (BC+BC1)»2l.

Рис. 2

В

r

Учитывая это, получаем  h=Rrα02/2l, где R - расстояние от оси платформы до точек закрепления проволок на платформе; r - расстояние от оси платформы до точек закрепления проволок на треноге; l - длина проволок подвеса.

Подставляя значение h, получим:

mgRrα022l=12I2pα0T2, откуда  I=mgRr4p2lT2.

О1

C

C1

α0

По этой формуле может быть определен момент инерции платформы и тела, положенного на нее, так как все величины в правой части могут быть непосредственно измерены. В случае нагруженной платформы массу m берут равной сумме масс платформы и тела. Вычисленный момент инерции системы Iсист  складывается из момента инерции пустой платформы и тела:

А

R

A1

О

Iсист = I0+IT  , где I0 - момент инерции платформы, IT - момент инерции тела.

Отсюда получаем: IT = Iсист - I0

Определение моментов инерции тел опытным путем

Имеем:

mплатф=0,40,005 кг

mпаралл=1,40,005 кг

mцилиндра=1,150,005 кг

mкольца=0,90,005 кг

mдиска=1,10,005 кг

R=0,1450,001 м

r=0,0350,001 м

l=1,850,005 м

Экспериментом измерено:

N=3 - кол-во измерений для каждого тела

n=30 - кол-во полных колебаний

| Тело | Измеренное время, с | Параметры тела, м |
| --- | --- | --- |
| пустая платформа | 155,28 162,93 158,47 | R=0,15 h=0,001 |
| цилиндр | 92,46 92,79 93,00 | R1=0,0325 R2=0,0445 h=0,052 |
| кольцо | 120,57 120,22 120,83 | R1=0,0615 R2=0,0745 h=0,019 |
| диск | 106,56 107,47 107,21 | R=0,075 h=0,021 |
| паралл. на торце | 100,97 101,53 100,12 | a=0,073 b=0,178 |
| паралл. стоя | 84,35 83,60 84,12 | a=0,073 b=0,102 |
| паралл. лежа | 103,47 103,34 103,72 | a=0,102 b=0,178 |

Усредняем результат:	t>=1Ni=1N(ti)

и находим период колебаний: T>=t>n

| Тело | <t> ,c | <T> ,c |
| --- | --- | --- |
| пустая платформа | 158,894 | 5,297 |
| цилиндр | 92,75 | 3,092 |
| кольцо | 120,54 | 4,018 |
| диск | 107,08 | 3,57 |
| паралл. на торце | 100,874 | 3,363 |
| паралл. стоя | 84,024 | 2,801 |
| паралл. лежа | 103,51 | 3,451 |

Рассчитываем момент инерции пустой и нагруженной платформы и моменты инерции конкретных тел:

I=mgRr4p2lT2	IÒ=I−I0

| Тело | Iсист , кг м2 | Iт , кг м2 |
| --- | --- | --- |
| пустая платформа |  | 0,007657 |
| цииндр | 0,01011 | 0,002453 |
| кольцо | 0,014321 | 0,006664 |
| диск | 0,01304 | 0,005383 |
| паралл. на торце | 0,013887 | 0,00623 |
| паралл. стоя | 0,009635 | 0,001978 |
| паралл. лежа | 0,014622 | 0,006965 |

Рассчитываем абсолютную и относительную погрешности измерения:

Dt=(tp,N∗St)2+(tp,¥3d)2		St=1N(N−1)(ti-<t>)2

tp,N=4,3	tp,=1,96	=0,005

et=Dtt>	eT=et2+en2		en=Dnn>

| Тело | St | t, c | t | T |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пуст. платформа | 2,223 | 9,559 | 0,061 | 0,0617 |
| цилиндр | 0,158 | 0,68 | 0.0074 | 0,0117 |
| кольцо | 0,177 | 0,762 | 0,0064 | 0,0111 |
| диск | 0,271 | 1,166 | 0,0109 | 0,0142 |
| паралл. на торце | 0,411 | 1,768 | 0,0176 | 0,0198 |
| паралл. стоя | 0,223 | 0,959 | 0,0115 | 0,0146 |
| паралл. лежа | 0,112 | 0,482 | 0,0047 | 0,0102 |

eI0=em2+er2+eR2+el2+(2eT)2	DI0=I0∗eI0

eI=em2+er2+eR2+el2+(2eT)2	DI=I∗eI

DIT=(DI0)2+(DI)2		eIT=DIT/IT

| Тело | Iсист | Iсист , кг м2 | IT , кг м2 | IT | IT,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пуст. платф. |  |  | 0,00098 | 0,128 | 12,8 |
| цилиндр | 0,0378 | 0,000382 | 0,000098 | 0,038 | 3,8 |
| кольцо | 0,0372 | 0,000533 | 0,000249 | 0,0374 | 3,74 |
| диск | 0,0411 | 0,000536 | 0,000212 | 0,0412 | 4,12 |
| пар. на торце | 0,0495 | 0,000687 | 0,000308 | 0,0495 | 4,95 |
| пар. стоя | 0,0416 | 0,000401 | 0,000082 | 0,0417 | 4,17 |
| пар. лежа | 0,036 | 0,000526 | 0,00025 | 0,036 | 3,6 |

получим:

| Тело | II , кг м2 |
| --- | --- |
| пустая платформа | (7,6570,98)10-3 |
| цилиндр | (2,4530,098)10-3 |
| кольцо | (6,6640,249)10-3 |
| диск | (5,3830,212)10-3 |
| паралл. на торце | (6,230,308)10-3 |
| паралл. стоя | (1,9780,082)10-3 |
| паралл. лежа | (6,9650,25)10-3 |

Определение моментов инерции тел теоритическим путем

Параллелепипед:

Ið=m(a2+b2)12	eInð=(Dmm)2+(D(a2+b2)(a2+b2))2

D(a2+b2)=2(aDa)2+(bDb)2		DIð=eIð∗Ið

на торце:	Iтеор=0,00432 кг м2

Iтеор=0,00632	Iтеор=0,632 %

Iтеор=0,0000273 кг м2

стоя:		Iтеор=0,00184 кг м2

Iтеор=0,00877	Iтеор=0,877 %

Iтеор=0,0000162 кг м2

лежа:		Iтеор=0,00491 кг м2

Iтеор=0,00604	Iтеор=0,604 %

Iтеор=0,0000297 кг м2

Цилиндр:

Ið=m(R12+R22)2		eIð=(Dmm)2+(D(R12+R22)(R12+R22))2

D(R12+R22)=2DRR12+R22		DIð=eIð∗Ið

Iтеор=0,00175 кг м2

Iтеор=0,01866	Iтеор=1,866 %

Iтеор=0,0000327 кг м2

кольцо:	Iтеор=0,0042 кг м2

Iтеор=0,001175	Iтеор=0,1175 %

Iтеор=0,000058 кг м2

Диск:	R10

Iтеор=0,0031 кг м2

Iтеор=0,0141		Iтеор=1,41 %

Iтеор=0,00004371 кг м2

Пустая платформа:	R10

Iтеор=0,0045 кг м2

Iтеор=0,0142		Iтеор=1,42 %

Iтеор=0,0000639 кг м2

| Конкретное тело | IT | DIT | eI,% | ITтеор | DITтеор | eI теор, % | IT−ITðIT·100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пустая. пл. | 0,007657 | 0,00098 | 12,8 | 0,0045 | 0,0000639 | 1,42 | 41,23 |
| цилиндр | 0,002453 | 0,000098 | 3,8 | 0,00175 | 0,0000327 | 1,866 | 28,66 |
| кольцо | 0,006664 | 0,000249 | 3,74 | 0,0042 | 0,000058 | 0,1175 | 36,98 |
| диск | 0,005383 | 0,000212 | 4,12 | 0,0031 | 0,00004371 | 1,41 | 42,41 |
| паралл. т. | 0,00623 | 0,000308 | 4,95 | 0,00432 | 0,0000273 | 0,632 | 30,66 |
| паралл. с. | 0,001978 | 0,000082 | 4,17 | 0,00184 | 0,0000162 | 0,877 | 6,98 |
| паралл. л. | 0,006965 | 0,00025 | 3,6 | 0,00491 | 0,0000297 | 0,604 | 29,51 |