### Резонанс напряжений

Теоретическая часть

Рассмотрим цепь переменного тока с последовательно соединенными конденсатором C, катушкой индуктивности L, резистором R., являющимися нагрузкой синусоидального генератора с выходным напряжением u = Um cos ωt.

Тогда ток в цепи и напряжения на  элементах будут   также меняться по синусоидальному закону. С помощью метода векторных диаграмм найдем их амплитуды и начальные фазы.

, где                                (1а) - полное

сопротивление цепи (импеданс).

Выразим амплитуды тока и напряжений на элементах цепи через амплитуду напряжения генератора  Um .

Сдвиг  фаз  φ между вешним напряжением  в цепи и током определим по следующей формуле:

Из формул видно, что амплитуды тока и напряжений на элементах, а также сдвиг фаз между током и напряжение зависят от круговой частоты ω.

При этом если                                 ,  Z=R, сопротивление чисто активное. Амплитуды тока и

напряжения  достигают максимального значения                                         , амплитуды напряжений на

катушке и конденсаторе оказываются одинаковыми (близкими к максимальным):

Так как величины UL и UC  колеблются в противофазе, то                                                      .

Этот эффект в цепи последовательного соединения L и C называется резонансом напряжений, а                     (7)

резонансной круговой частотой.

## Экспериментальная часть

1. Амплитудно-частотная характеристика цепи

Теоретический расчет зависимости напряжения UR от частоты произведем по формуле (3) при следующих заданных параметрах:

C = 750 пФ;

R = 62 Ом;

L =  5.87*10-4Гн;

U = 150 мВ;

Вычислим f0, ω0, L  при заданных параметрах C, R1:

f0 =  240 кГц;

из (7) ω0 = 150,7*103 рад/с;

L = 5.87*10-4 Гн;

XL = 922.4 Ом

#### Таблица расчетов и  результатов и измерений

| f, кГц | UR, В | UR теор, В |
| --- | --- | --- |
| 180 | 0,011 | 0,027 |
| 200 | 0,029 | 0,044 |
| 205 | 0,059 | 0,051 |
| 210 | 0,067 | 0,062 |
| 213 | 0,085 | 0,070 |
| 220 | 0,097 | 0,098 |
| 240 | 0,148 | 0,150 |
| 260 | 0,075 | 0,068 |
| 280 | 0,052 | 0,041 |
| 300 | 0,023 | 0,030 |

Теоретический и экспериментальный графики зависимости

UR = UR(f).

- Из графика видно, что резонанс напряжений наступает на частоте 240 кГц.

Вычислим f0, ω0, L  при заданных параметрах C, R1:

f0 =  240 кГц;

из (7) ω0 = 150,7*103 рад/с;

L = 5.87*10-4 Гн;

Рассчитаем XL, XC, XLC,Z  на частотах 180, 220, 300 кГц:

(8)

| f, кГц | XL, Ом | XC, Ом | XLC, Ом | Z, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | 691,805 | 1179,523 | -487,719 | 491,6437 |
| 220 | 845,539 | 965,065 | -119,525 | 134,6489 |
| 300 | 1153,008 | 707,714 | 445,294 | 449,5894 |

Определим погрешности измерений:

1) Погрешность f0 : f  определяли на частотомере

ef=df=10−7+tÑÌfÑÌ⋅100%=1,04⋅10−5%   	Df=df⋅f0100%=0,022ä

2) Погрешность L:

eL=4⋅ef2+eC2+4⋅ep2=2⋅10−5%    		DL=eL⋅L100%=1,4⋅10−10ä

3) Погрешность XL:

eXL=ef2+ep2+eL2=2,2⋅10−5%	 DXL=eXL⋅XL100%=1,5⋅10−4ì

6) Погрешность XC:

eXC=ef2+ep2+eC2=10−5%		   DXC=eXC⋅XC100%=6⋅10−5ì

2. Исследование зависимости разности  фаз между внешним напряжением и током в цепи.

Теоретический расчет зависимости разности фаз от частоты произведем по формуле (6),

Δφ рассчитаем по формуле   Δφ = arcsin(b/a)    при следующих заданных параметрах:

C = 750 пФ;

R = 62 Ом;

L =  5.87*10-4Гн;

U = 150 мВ;

#### Таблица расчетов и результатов

| f, кГц | a, см | b, см | Δφ | Δφ теор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | 0,7 | -0,6 | -1,176 | -1,443 |
| 200 | 2,5 | -2,2 | -1,076 | -1,361 |
| 205 | 3,7 | -3,0 | -0,946 | -1,324 |
| 210 | 5,5 | -4,0 | -0,814 | -1,273 |
| 215 | 6,4 | -3,8 | -0,636 | -1,201 |
| 220 | 5,3 | -2,5 | -0,491 | -1,089 |
| 240 | 4,6 | 0,3 | 0,065 | 0,544 |
| 260 | 1,6 | 1,5 | 1,215 | 1,241 |
| 280 | 0,8 | 0,8 | 1,571 | 1,377 |
| 300 | 0,6 | 0,6 | 1,571 | 1,431 |

Теоретический и экспериментальный графики зависимости

Δφ =F(f).

- Из графика видно, что значение резонансной частоты f=240 кГц.

Вычислим f0, ω0, L  при заданных параметрах C, R1:

f0 =  240 кГц;

из (7) ω0 = 150,7*103 рад/с;

L = 5.87*10-4 Гн;

Рассчитаем XL, XC  на резонансной частоте:

Из формул (8);

XL0 = 922,41Ом

XC0 = 884,61Ом.

##### Расчет погрешностей измерений

1) Погрешность f0 : f  определяли на частотомере

ef=df=10−7+tÑÌfÑÌ⋅100%=1,04⋅10−5%   	Δf=δf⋅f0100%=0,022Гц

2) Погрешность L:

eL=4⋅ef2+eC2+4⋅ep2=2⋅10−5%    		DL=eL⋅L100%=1,4⋅10−10ä