Расфасовка, выдача едких веществ и других химических реактивов

Фасовка.   Для реактивов и особо чистых химических веществ в зависимости  от их назначения, специфичности, стоимости и т.п. устанавливаются следующие группы фасовки (табл.10):

Таблица 10. Фасовка реактивов (ГОСТ 3885-73)

| Группа фасовки | Рекомендуемая масса нетто | Рекомендуемый интервал массы |
| --- | --- | --- |
| I | От 0,1 г и менее 1 г | 0,05 г |
|  | От 1 г и менее 5 г | 1 г |
| II | От 5 г и менее 25 г | 5 г |
| III | От 25 г и менее 100 г | 10г |
| IV | От 100 г и менее 250 г | 25 г |
| V | От 0,25кг и менее 1 кг | 50 г |
| VI | От 1кг и менее 5 кг | 250 г |
| VII | От 5 кг и менее 10 кг | 500 г |
|  | От 10 кг до 35кг включ. | 1 кг |

1. Группы фасовок устанавливают в нормативно-технической документации на конкретную продукцию или в документах (договорах, гарантийных письмах, телеграммах) на поставку  продукта.     В  отдельных случаях допускается фасование жидких продуктов по объему или с пересчетом объема на массу, что должно быть oговорено в нормативно-технической документации на   соответствующий продукт, с указанием на этикетке плотности продукта.

2. При фасовании сыпучих продуктов с большой насыпной плотностью допускается превышение массы максимальной группы фасовки, но не более чем на 15 кг.

3. В зависимости  от физико-химических свойств готового продукта заполнение тары производят не менее, чем на 75%, но не более, чем на 90% от вместимости тары для жидких продуктов и не более чем на 95% от вместимости тары для твердых продуктов, если нет специальных указаний в нормативно-технической документации на соответствующий продукт.

4. Продукты, применяемые в качестве   технологического сырья, могут быть расфасованы в укрупненную тару, oбecпeчивающую сохранность их качества, в количестве, превышающем  группу фасовки, установленную в нopмaтивно-технической  документации  на продукт. Количество продукта и вид тары для фасования устанавливают по согласованию  с потребителем. При фасовании продукта  массой более 35 кг и менее  50 кг  допускаемое отклонение  массы фасовок не должно превышать ±2%, от 50 кг и до 100 кг - ±1%.

5. При фасовании продукта массой более 100 кг допускаемое отклонение массы фасовок устанавливается по согласованию изготовителя и потребителей.

6. Перефасование особо чистых  веществ не допускается. Рекомедуемыми нормами фасовки в потребительскую тару являются следующие объемы: 2; 5; 10; 25; 50; 100; 150; 250; 500; 800; 1000; 2000; 2500; 5000 см. Рекомендуемые нормы  фасовки в тару по массе указаны в таблице 12. Допускается применять другие фасовки, которые должны быть указаны в нормативно-технической документации на  конкретный вид продукта.

Упаковка.   Для упаковывания продуктов применяют потребительскую (ампулы, банки, бутылки, пробирки, пакеты, коробки, бутыли) и транспортную (фляги, канистры, баллоны, бочки, мешки) тару. Потребительская тара из темного стекла может быть заменена тарой из бесцветного стекла, имеющей светозащитное покрытие или обернутой светонепроницаемой бумагой. Допускается замена тары из бесцветного стекла тарой из темногo стекла. Ампулы и пробирки из темного стекла допускается заменять ампулами или пробирками из бесцветного стекла с оберткой в светонепроницаемую бумагу. Для особо светочувствительных продуктов должна применяться тара из темного стекла с дополнительной оберткой в светонепроницаемую бумагу. Обозначение тары должно быть указано в нормативно-технической документации на конкретный продукт, при этом могут быть рекомендованы другие виды тары. Полиэтиленовые пакеты и мешки применяют для продуктов, устойчивых на воздухе, или по согласованию с потребителем. Толщина полиэтиленовой пленки для пакетов и мешков должна соответствовать нормативно-технической документации на пакеты и мешки. Укупорочные средства должны соответствовать нормативно-технической документации на конкретный вид и тип тары или укупорочные средства, обеспечивать герметичность упаковки и быть стойкими к воздействию упакованных материалов. Тара для упаковывания должна быть чистой и сухой, а при необходимости специальной подготовки ее в нормативно-технической документации на конкретный продукт должны быть помещены соответствующие указания. Допускается тару для упаковывания не сушить. Потребительскую тару, получаемую упакованной в термоусадочную пленку, допускается использовать без дополнительной подготовки. В качестве транспортной тары применяют: бочки металлические, деревянные, фанерные, из полимерных материалов; барабаны металлические, деревянные, картонные навивные, из полимерных материалов;  мешки бумажные, тканевые и из полимерных материалов; ящики из гофрированного картона, деревянные, из полимерных материалов; контейнеры и контейнеры-чехлы мягкие; обрешетки металлические, деревянные, из полимерных материалов; тару из полимерных материалов. Допускается применение возвратной тары с прочностными характеристиками, которые соответствуют нормативно-технической документации на возвратную тару, и обеспечивающей сохранность продукта. Для дополнительной герметизации тары, имеющей пришлифованные, корковые, полиэтиленовые пробки или крышки из полимерных материалов, в зависимости от специфических свойств продукта применяют: обвязку пергаментом для твердых продуктов или полиэтиленовой пленкой (для твердых и жидких продуктов); уплотняющие кольца и резиновые кольца; манжеты насадочные, оклеенные липкой лентой из полимерного материала, вискозной пленки, креповой бумаги или текстиля; оклейку лентой с липким слоем;  заливку или напыление уплотняющих материалов (смеси парафина с полиэтиленом, ацетилцеллюлозная смесь и другие смеси по утвержденной рецептуре). Заливка и напыление уплотняющих материалов для особо чистых веществ не допускается. При фасовании продукции в полиэтиленовые пакеты по требованию потребителя пакеты вкладывают в картонную коробку или обертывают в плотную бумагу. Пакеты помещают в ящики, барабаны или мешки. Полиэтиленовый мешок вкладывают в джутовый мешок или бумажный, или в специальный мягкий контейнер-чехол, или в фанерный, или в металлический, или картонный навивной барабан, или в деревянный ящик, или ящик из гофрированного картона; либо полиэтиленовый мешок вкладывают в джутовый или бумажный мешок и, дополнительно, в фанерный, металлический или картонный навивной барабан, или деревянный ящик. Полиэтиленовые пакеты и мешки герметизируют свариванием. Допускается их завязывать следующим образом: верхнюю часть наполненного продуктом пакета или мешка собирают в пучок, перегибают и плотно завязывают ниткой "корд" или другой прочной нитью, или стягивают зажимом, при этом транспортная тара должна обеспечивать сохранность продукта при транспортировании. При упаковке полиэтиленовых и бумажных мешков в плотные ящики допускается их завязывание. Способ герметизации пакетов и мешков с горючими и взрывоопасными продуктами должен отвечать требованиям безопасности. В картонные ящики вкладывают картонные прокладки сверху и снизу. При перефасовании продукции другой организацией или предприятием на этикетке, указываются наименование организации или предприятия, перефасовавшего продукт, и дата (месяц, год), для продуктов с гарантийным сроком хранения до 6 мес - число, месяц, год.