ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

Тема: Проверка закона Ома для участка цепи

Цель:  экспериментально доказать справедливость закона Ома для участка цепи

Приборы и материалы: Амперметр, вольтметр, реостат, источник тока, ключ, резистор, компьютер, дискета.

Ход работы:

1. Рассмотрите шкалы амперметра и вольтметра и определите цену одного деления

2. Соберите электрическую цепь представленную на схеме

3. Замкните цепь, увеличивая силу тока и напряжения, запишите показания амперметра и вольтметра

4. Откройте Excel, создайте таблицу, введите измеренные значения и формулы расчета сопротивления:

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № | Сила тока | Напряжение | Сопротивление |
| 2 | 1 |  |  |  |
| 3 | 2 |  |  |  |
| 4 | 3 |  |  |  |

5. По результатам измерений, используя «Мастер диаграмм», постройте график зависимости силы тока от напряжения и охарактеризуйте эту функцию.

6. В конце таблицы измерений введите вывод о проделанной работе.