Тест по физике за 8 класс.

Электронная библиотека. Тестент.

6. Работа и мощность электрического тока.

6.01. Укажите формулу для расчета работы электрического тока?

А) A=F⋅S;	Б) A=IUt;		В) N=At.

6.02. Укажите основную единицу измерения мощности электрического тока.

А) Ампер;	Б) Джоуль;	В) Ватт;	Г) Вольт.

6.03. По какой формуле определяется мощность электрического тока?

А) A=IUt;	Б) P=IU;		В) I=UR;		Г) Q=I2Rt.

6.04. Какая физическая величина определяется формулой Q=I2Rt?

А) мощность электрического тока;

Б) количество теплоты, выделяющееся при прохождении электрического тока на участке цепи за время t;

В) количество электрического заряда, протекающего в цепи за время t;

Г) количество теплоты, выделяющееся за время t.

6.05. Во сколько раз увеличится или уменьшится количество теплоты, выделяемое в электрической плитке, если ток через ее спираль увеличить вдвое?

А) увеличится в 2 раза;	Б) уменьшится в 2 раза;

В) увеличится в 4 раза;	Г) уменьшится в 4 раза.

6.06. В елочной гирлянде последовательно включают несколько ламп. Затем в нее еще включают одну лампу последовательно. Как изменится работа электрического тока за один час?

А) увеличится ;	Б) не изменится;	В) уменьшится.

6.07. Как включаются автоматы, отключающие при перегрузках электрическую сеть квартиры, последовательно или параллельно?

А) параллельно;	Б) последовательно;

В) один последовательно, другой параллельно.

6.08. Какова мощность электрического тока в электроплите при напряжении 220 В и силе тока 2 А?

А) 100 Вт;	Б) 440 Вт;	В) 4 кВт;	Г) 0,01 Вт.

6.09. Определите работу электрического тока в электроплите за 2 мин, если мощность 400 Вт.

А) 48 кДж;	Б) 800 Дж;	В) 200 Дж;	Г) 3,3 Дж.

6.10. Какое количество теплоты выделяется в проводнике сопротивлением 20 Ом за 10 мин при силе тока 2 А?

А) 480 кДж;	Б) 48 кДж;	В) 24 кДж;	Г) 8 кДж.

6.11. Электрический паяльник рассчитан на напряжение 127 В и силу тока 0,5 А. Вычислите работу тока за 10 мин.

А) 2 кДж;	Б) 40 кДж;	В) 38,1 кДж;	Г) 1,5 кДж.

6.12. За какое время ток 4 А совершит работу 35,2 кДж при напряжении 220 В?

А) 2 с;		Б) 40 с;	В) 38 с;	Г) 1,5 с.

6.13. Какую энергию расходует стиральная машина за 2 часа работы, мощность электродвигателя которой 400 Вт?

А) 0,45 кВт ∙ ч;	Б) 100  кВт ∙ ч;	В) 0,8  кВт ∙ ч;	Г) 200  кВт ∙ ч.

6.14. Электрическая лампа за 10 мин расходует 36 кДж энергии. Вычислите напряжение на лампе, если сила тока 0,5 А.

А) 20 В;	Б) 120 В;	В) 360 В;	Г) 180 В.

6.15. На паспорте электроплиты, включенной в электросеть, имеется надпись «0,56 кВт, 220 В». Чему равна сила тока в сети?

А) 2,55 А;	Б) 58,4 А;	В) 0,25 А; 	Г) 5 А.

6.16. В электрическом двигателе сила тока 30 А, мощность 3,6 кВт. Вычислите напряжение на клеммах двигателя.

А) 0,12 В;	Б) 108 В;	В) 108 кВт;	Г) 120 В.

6.17. Как изменится количество теплоты, выделенное спиралью электроплиты, если длину уменьшить в 4 раза?

А) увеличится в 2 раза;	Б) увеличится в 4 раза;

В) уменьшится в 2 раза;	Г) уменьшится в 4 раза.

6.18. Какую энергию расходует электроутюг за 1 мин, если сопротивление нагревательного элемента 100 Ом, а сила тока 2 А?

А) 7560 Дж;		Б) 72600 Дж;		В) 24000 Дж;		Г) 96 кДж.

6.19. За какое время электроплита мощностью 800 Вт расходует 1 кВт ∙ ч энергии?

А) 75 мин;	Б) 100 мин;	В) 10 мин;	Г) 20 мин.

6.20. От каких физических величин зависят показания электросчетчика в квартире?

А) только от силы тока в цепи;	Б) от силы тока и напряжения;

В) от силы тока, напряжения и времени прохождения тока;	Г) от напряжения.

6.21. По графику определите количество теплоты, выделившееся в проводнике за 20 мин при напряжении в цепи 5 В.

10

5

I(A)

5

U(B)

А) 1 Дж;

Б) 10 Дж;

В) 60 кДж;

Г) 1 кДж.

6.22. Определите стоимость израсходованной энергии при использовании телевизором в течение полутора часов. Потребляемая мощность 220 Вт, а стоимость 1 кВт ∙ ч равна 40 коп.

А) 60 коп;	Б) 30 коп;	В) 20 коп;	Г) 13,2 коп.

6.23. Пылесос мощностью 00 Вт работает при напряжении 120 В. Определите сопротивление витков электродвигателя.

А) 120 Ом;	Б) 60 Ом;	В) 28,8 Ом;	Г) 4 Ом.

6.24. Определите стоимость электроэнергии, израсходованной пылесосом мощностью 500 Вт за 0,5 часа (тариф 40 коп за 1 кВт ∙ ч).

А) 5 коп;	Б) 10 коп;	В) 20 коп;	Г) 40 коп.

6.25. Нихромовая спираль длиной 5 м и площадью 0,5 мм2 включена в сеть напряжением 110 В. Определите мощность тока. (Удельное сопротивление нихрома 1,1 Ом⋅мм2м).

А) 11 Вт;	Б) 110 Вт;	В) 1100 Вт;	Г) 11000 Вт.

6.26. Сила тока в спирали электроплиты мощностью 600 Вт 5 А. Определите сопротивление спирали.

А) 3000 Ом;	Б) 120 Ом;	В) 24 Ом;	Г) 0,0018 Ом.

6.27. Прибор, рассчитанный на напряжение 220 В, включен в сеть напряжением 127 В. Как изменилась потребляемая мощность?

А) уменьшилась;	Б) увеличилась;	В) не изменилась.

6.28. В каком случае мощность тока меньше: 1) при силе тока 1,5 А и напряжении 12 В, 2) при силе тока 600 мА и напряжении 0,3 кВ?

А) только 1;		Б) только 2; 		В) одинаково.

6.29. Как изменится количество теплоты, выделяемое проводником с током, если напряжение на нем уменьшить в 2 раза?

А) увеличится в 2 раза;	Б) увеличится в 4 раза;

В уменьшится в 2 раза;	Г) уменьшится в 4 раза.

6.30. Сколько времени должен работать электродвигатель, чтобы при мощности тока в нем 250 Вт совершить работу, равную 1 кВт ∙ ч?

А) 1 ч;		Б) 2 ч;		В) 3 ч;		Г) 4 ч.

Ключи правильных ответов

| Уровни заданий | Номера заданий и правильные ответы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6. Работа. Мощность электрического тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 уровень (1 балл) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Б | В | Б | Б | В | Б | Б | Б | А | Б |
| 2 уровень (2 балла) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | В | Б | В | Б | А | Г | Г | В | А | В |
| 3 уровень (3 балла) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  | В | Г | В | Б | В | В | А | Б | В | Г |