## Зертханалық жұмыс №11,12

## Тақырыбы: Сервермен байланыс орнатуды құрастыру

Мақсаты:.желіге тікелей рұқсатты орнатуды үйрену

Қажетті құралдар: IBM-PC компьютері, байланыс сымдарына арналған модем.

Бағдарламалық жабдықтау: MS Windows'9__.

Базалық мағлұмат:

Байланыс орнатардың алдында ең алдымен модемді орнату керек (№6 зертханалық жұмыста көрсетілген). Осыдан кейін ғана сервермен байланысуға мүмкіндік туады.

### Жұмыстың орындалу реті:

Жұмысты орындауға дайындық

- Нақты нұсқаулармен толық танысыңыз, түсініксіз жағдайларды мұқият қараңыз.

- Егер есептеу жүйесінің мониторы қоректену блогына ие болса, мониторды қосыңыз.

- Жүйелік блоктан  компьютерлік жүйені қосыңыз.

- Пороль сұраған жағдайда пернетақтадан  Esc пернесін шертіңіз.

- Рұқсат контроллерін қондырыңыз

- Есептер тақтасындағы  Пуск пунктін таңдаңыз. Настройка -> Панель Управления командасын орындаңыз.

- Установка и удаление программ объектісін ашыңыз. Пайда болған терезеден:

- Установка Windows вкладкасындағы  Компоненты терезесінен Связь пунктін таңдап, Состав батырмасын басыңыз.

- Пайда болған терезеден Удаленный доступ к сети пунктін таңдаңыз,   OK батырмасын шертіңіз.

- Жүйе бағдарламалық жабдықтаумен айналысып жатқанда жұмысы аяқталғанша күте тұрыңыз. Аяқталғаннан кейін компьютерді қайта өшіріп қосыңыз.

Модемді қондыру

- Есептер тақтасындағы Іске қосу батырмасын шертіңіз.  Настройка -> Панель Управления командасын орындаңыз.

- Модемы объектісін ашыңыз (пайда болған сұхбат терезесінен Жаңа модемді қондыру пунктін таңда).

- Не определять тип модема пунктіне жалауша орнатыңыз (тізімнен).  Далее -> батырмасын шертіңіз.

- Хаттаманы оқып, конспекттеңіз. Дайындаушылар  терезесінен сәйкестерін таңдаңыз: (Standard Modem Types) және Моделдер: Standard 28800 bps Modem.  Далее > батырмасын шертіңіз.

- Пайда болған терезеден байланыс орнатылған портты нұсқаңыз: Тізбектелген порт (COM2).  Далее > батырмасын шертіңіз.

- Подождите, пока идет установка модема. По завершении нажмите кнопку Готово.

Рұқсаттық байланысты орнату

- Мой компьютер объектісін ашыңыз.

- Удаленный доступ к сети объектісін ашыңыз.

- Новое соединение таңдаңыз. Пайда болған терезеден:

- Байланыстың атауын таңдаңыз Зерт.№9; ашылған тізімнен қондырылған модем таңдаңыз. Далее батырмасын шертіңіз.

- Қала кодын енгізіңіз: 222; Телефон: 22222, Елдің коды: мысалы, Россия (7). Далее

- Батырмасын шертіңіз,  Готово батырмасын шертіңіз

Рұқсаттық байланысты  құрастыру (настройка)

- Удаленный доступ к сети  терезесінен  объект Лаб 9 таңдаңыз. Файл менюінен Свойства командасын таңдаңыз. Пайда болған терезеден:

- Общие вкладкасындағы қаланың, елдің, телефон кодын тексеріңіз.

- Тип сервера вкладкасынан рұқсат серверінің типін таңдаңыз;  Допустимые сетевые протоколы: TCP/IP.

- OK батырмасын шертіңіз.

Рұқсаттық байланысты қондыру

- Удаленный доступ к сети терезеден объект таңдаңыз Лаб 9. пайда болған терезеден:

- Қолданушы Атын енгізіңіз: dial-up

- Пароль енгізіңіз: 12345

- Установить связь командасын таңдаңыз.

Байланысты орнатудың фазасы:

- Номерді теру

- Байланыс параметрінің келісімі

- Қолданушының атауының және поролінің дұрыстығын тексеру

- Желіге кіру

- Байланысты қондыру

Жұмысты аяқтау

- Есептер тақтасынан  Пуск батырмасын шертіңіз. Настройка -> Панель Управления пунктін таңдаңыз.

- Удаленный доступ к сети терезесінен  объект Лаб 9 таңдаңыз.Файл менюінен Удалить пунктін таңдаңыз.

- Модемы объектісін ашыңыз.  Standard 28800 bps Modem таңдаңыз. Удалить батырмасын шертіңіз, Жабу командасын таңдаңыз.

- Сеть объектісін ашыңыз, тікелей рұқсат контроллерін таңдаңыз. Удалить батырмасын шертіңіз, содан кейін ОК батырмасын шертіңіз.

- Оқытушының көмегімен компьютердің жұмысын аяқтауының дұрыстығын тексеріңіз. Компьютерді қалыпты жағдайға келтіріңіз.

Бақылау сұрақтары:

- Желідегі тікелей рұқсатты орнатудың реті қандай?

- ISP, DCE, DTE деген не, берілгенді жіберу  каналы, модем деген не?

- Модемдер : мақсаты, типі, орындалатын функциялары, протоколдар.

- Каналдық  деңгейдегі протоколдар: UUCP, SLIP, PPP.

- Тікелей рұқсат фазысын қондыру.